	检测时间
	2026年6 月8日
	环境条件
	天气：阴   温度:24℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	绍基学校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	2
	7

	浑浊度

（度）
	0.10
	0.21
	48.9

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.61
	7.65
	7.73

	二氧化氯

（mg/L）
	0.170
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.033
	0.047
	0.131

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.89
	0.99
	1.16

	细菌总数

（个/mL）
	0
	3
	389

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	7

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

    生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                   

采样：何若玫     检测：何若玫       审核：何竹珍        检毕日期：2026年6月9日
