建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：湖南道顺能源有限公司生物质锅炉集中供汽项目

建设单位：          湖南道顺能源有限公司

编制日期：              2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	62

附表	63

附件：

附件1 环评委托书

- 附件2  道县自然资源局关于规划区三区三线查询文件

- 附件3  道县自然资源局关于规划区纳入城镇开发边界的情况说明

- 附件4 营业执照

- 附件5  县发改局关于项目备案证明

- 附件6  引用的监测报告及其质保单

附件7  道县人民政府关于设立湖南紫金新材料产业集聚区的批复(道政函[2024]18号)、湖南紫金新材料产业集聚区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函(永环评函[2024]1号)

附件8 关联项目湖南紫金锂多金属新材料有限公司年产6万吨碳酸锂(电池级)项目一期工程环境影响报告书的批复

附件9生物质燃料化验单

附件10《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》(环办环评函〔2021〕264号)

附件11 用地证明及用地红线图

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目敏感保护目标图(约5公里范围内)

附图4 项目区域地表水系图

附图5 环境质量现状监测布点图

附图6 项目区土地使用规划图

附图7 产业布局规划图

附图8 污水工程规划及生活污水接管图

附图9 项目与三区三线位置关系图

附图10 项目主要周边及场区现状图片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南道顺能源有限公司生物质锅炉集中供汽项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-431124-04-01-954610 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 湖南省永州市道县湖南紫金新材料产业集聚区内 |  |  |
| 地理坐标 | (东经：111°43′22.246″，北纬25°23′42.943′′) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产及供应业；91 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程)；使用其他高污染燃料的 |
| 建设性质 | R新建(迁建) £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 道县发展和改革局 | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | 道发改备案证字 [2024] 170号 |
| 总投资(万元) | 15210 | 环保投资(万元) | 203 |
| 环保投资占比(%) | 1.33% | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地 面积(m2) | 6666.8 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》“表1 专项评价设置原则表”，本项目专项设置具体判定情况如下表所示。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气排放为颗粒物、SO2、NOX等，不涉及有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目锅炉排污水和软化处理废水为清净水经沉淀后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网排至湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站集中处理，间接排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及危险物质的存储; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及向河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B、附录C。. 根据上表可知，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《湖南紫金新材料产业集聚区控制性详细规划》； 审批机关：道县人民政府； 审批文件名称：道县人民政府关于设立湖南紫金新材料产业集聚区的批复(道政函[2024]18号，详见附件)； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《湖南紫金新材料产业集聚区控制性详细规划环境影响报告书》； 审查机关：永州市生态环境局； 审查文件名称：永州市生态环境局《关于湖南紫金新材料产业集聚区控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》(永环评函[2024]1号，详见附件)； |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与湖南紫金新材料产业集聚区控制性详细规划相符性分析 2023年10月，道县人民政府委托湖南省国土资源设计院编制了《湖南紫金新材料产业集聚区控制性详细规划》，明确了湖南紫金新材料产业集聚区规划用地总面积142.43公顷，规划区共划分为三大产业区，规划围绕“一主两副”产业定位，构建“1+2”产业体系。一主：主要指碳酸锂新能源材料产业，重点发展碳酸锂生产，依托道县境内的矿产资源，生产电池级碳酸锂新能源材料。两副：主要是指有色金属深加工和新型建筑材料，重点围绕道县特色资源铷和铯发展有色金属深加工产业，以及开展新型建筑材料产业。集聚区周边多金属矿、水、电资源丰富，是道县乃至永州市相关产业发展和地方经济腾飞的重要载体。 湖南紫金新材料产业集聚区位于道县蚣坝河与四马桥镇交界处，规划区包括上蚣坝镇上云坝村东北区域、长江圩村南部区域、后江桥村北部区域、下湖洞村西北区域以及四马桥镇立山村西南区域，规划用地总面积为142.43公顷。集聚区设立旨在建设一个衍生行业，将周边的原料加工成产品，减少资源能源消耗，将零散经营规模、无序经营的企业聚集起来进行生产发展，发展碳酸锂新型产业等，将在一定程度上带动地区锂矿新材料等工业革命，在一定程度上能更好地优化道县产业结构，扩大区域就业空间，促进道县经济发展。 本项目作为湖南紫金新材料产业集聚区集中供热项目，一期项目为湖南紫金锂多金属新材料有限公司供汽、二期待后期产业集聚区内其他企业有用气需求时，再为其他企业进行供汽，属于园区的配套的辅助项目。同时项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重和不符合产业政策的建设项目。因此，本项目不与园区规划相违背。 - 与湖南紫金新材料产业集聚区控制性详细规划环境影响评价相符性分析 根据《湖南紫金新材料产业集聚区控制性详细规划环境影响评价报告书》(2023年湖南锐泰环境科技发展有限公司编制)及其审查意见，环境准入条件： 1)符合国家产业政策，符合生态红线规划； 2)符合国家、省、市的产业投资导向目录和产业集聚区产业布局要求； 3)符合国家环境保护有关规定，严格执行污染物排放总量控制、排污许可证制度； 4)采用设备、生产工艺和技术水平达到或接近国内行业先进水平以上； 5)生产工艺达到安全生产、消防、卫生等有关要求； 6)现有企业新增建设用地，需对原企业的投资项目进行综合验收，其产业工业增加值达到开发区行业平均水平。 7)考虑到产业集聚区规划产业集聚区污水处理厂暂未开始设计建设工作，建议近阶段严格限制引入废水排放量大的项目； 8)禁止引入废水含难降解的有机污染物，且不能有效治理的项目；禁止引入排放恶臭气体，且不能有效控制的项目； 9)鼓励入区项目主要指产业集聚区循环经济链条上的必备项目，以及低能耗、低水耗、低污染、高效益、高科技的环保型项目； 10)在有效处理的前提下，严格控制恶臭、异味或高浓度有机废气的项目(禁止该类项目布置在居民区、商住区、学校、医院上风向)；在满足所列准入条件中其他条件的前提下，产业集聚区规划的“一主两副”产业可优先准入。 根据湖南紫金新材料产业集聚区入园环境准入清单，本项目属于产业集聚区配套的辅助项目，因此本项目与湖南紫金新材料产业集聚区准入条件相符。 表1-2 产业集聚区生态环境准入清单一览表 类别; 准入内容. 产业定位; 规划重点发展碳酸锂新能源材料产业，同时兼顾与主导产业相配套的有色金属深加工和新型建筑材料产业。. 优先引入; 碳酸锂新能源材料区：碳酸锂新能源材料有关的C261基础化学原料制造. 有色金属深加工区：碳酸锂新能源材料相配套的C261基础化学原料制造等. 新型建筑材料区：利用碳酸锂新能源材料区和有色金属深加工区产生的固废，发展C42废弃资源综合利用业或N7723固体废物治理(包含C302石膏水泥制品及类似制品制造、C303砖瓦、石材等建筑材料制造等). 禁止引入; 1、与规划产业定位无关的项目； 2、与规划产业定位相符，但不符合国家法律法规、相关政策明令禁止的落后产能项目、不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； 2、与规划产业定位相符，但属于《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》、《产业结构调整指导目录(2019年本，2021年修订)》明确的限制类、禁止类或淘汰类项目； 3、与规划产业定位相符，但属于《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022年版)及湖南省实施细则禁止新建的项目；. 空间布局约束; 1、后期产业集聚区污水处理厂至入河排污口之间的排水管铺设路径应避开居民区、饮用水源保护区等环境敏感区域。 2、沿110千伏架空高压线两侧各控制12.5米防护距离，高压燃气管线两侧各控制30米防护绿带； 3、入驻行业的卫生防护距离应满足环境影响评价文件规定的要求，卫生防护距离内不得有居民、学校、医院、疗养院等环境敏感保护目标； 4、产业集聚区内禁止规划新建居民点、学校、医院、疗养院等环境敏感保护目标。. 污染物排放管控; - 建议加快产业集聚区污水处理厂和纳污管网的建设，确保规划实施过程中基础设施建设先行，区内实行雨污分流、清污分流，确保废水收集率和处理率。鼓励企业内部综合水循环利用。 2、区内企业排水接管率、处理率要达到100%。产业集聚区配套集中污水处理设施建成运营前，及在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水直接排放的企业； 3、入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环境管理要求，实行重点化工企业强制性清洁生产审核；禁止引进清洁生产水平低于国内先进水平的项目。 4、严控“两高”项目入区，经过严格论证后才能入区，强化节能审查和环境影响评价；严格控制“两高”行业新增产能，新项目要实行产能等量或减量置换。 5、禁止污染物治理难度大，技术不稳定无法做到稳定达标排放的项目入驻； 6、禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉项目。. 环境风险防控; 1、产业集聚区及产业集聚区内涉及生产、加工、使用、存储或释放环境风险物质的企业，以及其他可能发生突发环境事件的企业事业单位，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的要求编制环境风险应急预案并落实各类事故风险防范措施； 2、尽快启动产业集聚区环境应急预案编制与备案管理，推进跨部门、跨区域、跨流域监管与应急协调联动机制建设，建立流域突发环境事件监控预警与应急平台，强化环境应急队伍建设和物资储备，提升环境应急协调联动能力； 3、严格环境准入，完善产业集聚区水处理基础设施建设，强化环境监管体系和环境风险管控，加强安全生产基础能力和防灾减灾能力建设。 4、完善产业集聚区环境风险防范预警系统，加强对潜在风险源的管理，对易引发突发性环境污染事故的场所安装相应的监测和预警装置，实现快速应急响应。. 本项目选址于湖南紫金新材料产业集聚区内。对照上表内容，本项目属于湖南紫金新材料产业集聚区集中供热项目，虽暂未列入湖南紫金新材料产业集聚区控制性详细规划调区扩区准入行业正面清单中，同时本项目所属行业不在表格中所列的“禁止和限制类行业”。项目属于国家鼓励类建设项目，并且本项目为湖南紫金新材料产业集聚区内入驻企业提供蒸汽，属于园区的配套的辅助项目；另外，本项目产生的废气和废水不是以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要特征污染物。 综上所述，本项目不违背湖南紫金新材料产业集聚区控制性详细规划调区扩区准入行业清单相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于国家鼓励类建设项目第一类“农林业”中第 18 条“农村可再生资源综合利用开发工程(沼气工程、生物天然气工程、“三沼”综合利用、沼气发电，生物质能清洁供热，秸秆气化清洁能源利用工程，废弃菌棒利用，太阳能利用)”，且本项目已取得了道县发展和改革局的备案(详见附件)，因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 (1)生态保护红线 项目位于湖南紫金新材料产业集聚区内，不在道县生态保护红线区划范围之内，符合生态保护红线要求。 (2)环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据道县2023年环境空气现状监测统计结果，常规监测因子均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目周边区域环境空气质量状况良好，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小。地表水各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，项目各项污染物排放在接纳范围之内，项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，对周边环境影响较小。 因此，本项目符合环境质量底线要求。 (3)资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，项目使用的资源主要为电和水，建设项目供电由当地电网统一供给，生产用水与生活用水来自于自来水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 (4)生态环境准入清单 本项目位于道县蚣坝镇湖南紫金新材料产业集聚区，根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发[2020]12号)，其属于一般管控单元，本项目与湖南省环境管控单元位置关系图见附图。 2020年12月25日，永州市人民政府发布了《永州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(常政发〔2020〕10号)，蚣坝镇属于永州市环境管控单元一般管控单元ZH43112430002。与《永州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析详见下表。 表1-3 永州市其他环境管控单元生态环境准入清单-蚣坝镇 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; (1.1) 畜禽养殖产业布局应符合《道县畜禽养殖禁养区划定方案》，不符合的养殖场应按规定退出。优先发展生态型和资源综合利用型畜禽养殖场，逐步缩小散养比例。; 项目所在产业集聚区内，生产区周围建设有生态隔离绿化带。; 符合. 污染物排放管控; (2.1)积极推动城镇污水收集、处理设施建设与改造。 (2.2)审章塘瑶族乡：永州南部生活垃圾焚烧发电厂应当应当严格落实环评及其批复规定的各项污染防治和环境风险防范措施，加强污染源监测和信息公开。厂界外300m为环境防护距离，禁止新建医院、学校、集中居民区、行政办公和科研等环境敏感目标，并采取园林绿化等缓解环境影响的措施。严格控制炉膛焚烧温度、炉膛内烟气停留时间以及烟气中含氧量等运行参数，从源头上减少二噁英、氮氧化物等污染物的产生；严格控制恶臭气体无组织排放。 (2.3)统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用。禁止生活垃圾和秸秆露天焚烧。 (2.4)除禁养区以外的其他养殖区域内现有畜禽养殖场应落实污染防治措施，积极开展畜禽养殖废弃物资源化利用。 (2.5)营江街道：加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治。; (2.1)本项目不新增废水污染源； (2.2)项目废气污染源经有效处理措施，确保达标排放； (3)项目产生的一般工业固体废物外售综合利用、生活垃圾交由环卫部门处理; 符合. 环境风险防控; (3.1) 加强环境风险防控和应急管理。制定和完善工矿企业和饮用水水源地突发环境事件应急预案。 (3.2)永州南部生活垃圾焚烧发电厂应针对可能发生的突发环境事件，建立应急联动机制和环境风险事故应急预案，强化应急教育和应急演练，防止发生事故造成的次生环境危害。强化对危险化学品运输、储存、生产及使用全过程的管理，科学布设预警设施、事故应急设施(物料泄漏截流设施、风险事故池等)，配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。 (3.3)防治地下水污染。矿山开采区应进行必要的防渗处理。加快加油站地下油罐的双层罐更新或完成防渗池设置。; 本项目所在地为工业用地，厂区风险防范措施较完善，企业正在组织编制环境应急预案; 符合. 资源开发 效率要求; (4.1)上关街道、万家庄街道：高污染燃料禁燃区执行《道县人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》(道政发[2014]33号)，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施(集中供热、电厂锅炉除外)；禁止销售、使用高污染燃料。 (4.2)水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到2020年道县水资源开发利用控制红线达到5.56亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和27.8%。 (4.3)土地资源：推进开发园区土地节约集约利用评价，控制开发园区新增用地规模。以国家产业发展政策为导向，科学合理安排各行各业用地。优先保障区域主导产业发展用地。入园项目投资强度原则上不低于120万元/亩。; 本项目所使用的能源主要为电能、生物质，物耗及能耗水平均较低；本项目选用了高效、先进的设备，自动化程度较高，提高了工作效率。; 符合. 3、与《道县国土空间总体规划(2021-2035年)》相符性分析 根据《道县国土空间总体规划(2021-2035年)》，规划形成“县城(中心城区)—重点镇—一般镇—集镇”四个城镇等级体系，体系包含中心城区、6个重点镇、6个一般镇、3个集镇乡；其中蚣坝镇属于重点镇，是县域重点发展的中心镇和增长极，其主要任务是提高产业聚集能力，吸纳农村剩余劳动力，扩大城镇人口规模与用地规模，完善基础配套与公共服务功能。四马桥镇属于一般镇，规划主要强化城镇功能，完善基础配套建设，就近吸纳农村剩余劳动力，发展成为城市与农村联系的纽带。 根据道县自然资源局出具的《关于湖南紫金新材料有限公司紫金新材料产业园与道县“三区三线”划定成果套核情况的查询意见》，项目不在道县“三区三线”划定成果中的城镇开发边界范围内，与《道县国土空间总体规划(2021-2035年)》的城镇开发边界线不相符。根据道县自然资源局《关于湖南紫金新材料产业集聚区纳入城镇开发边界的情况说明》：“根据《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知(试行)》(自然资发[2023]193号)文件规定，在严格落实耕地保护优先序，确保城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数不突破的前提下，可以对省重大项目建设的城镇开发边界进行局部优化。湖南紫金新材料产业聚集区内承载项目为湖南省重点项目第227项“紫金锂业锂矿采选和精深加工项目”，我局同意依法依规按程序对湖南紫金新材料产业聚集区申报纳入城镇开发边界。” 综上，依据道县自然资源局关于本产业集聚区城镇开发边界的说明，在依法依规按程序对本产业集聚区范围纳入城镇开发边界范围后，本产业集聚区(含本项目)与《道县国土空间总体规划(2021-2035年)》相符，同时蚣坝镇正在编制《永州市道县蚣坝镇国土空间规划(2021-2035年)》(在编)，建议将本产业集聚区纳入本次乡镇国土空间规划范围内。 4、选址合理性分析 项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，根据建设单位提供的用地证明与用地红线(详见附件)，本项目用地性质为工业用地，，符合湖南紫金新材料产业集聚区土地利用规划要求。符合区域产业政策，符合区域发展规划。项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界遗产、森林公园、地质公园、饮用水源保护区及其他敏感区域等；周围无分散式饮用水源地；不涉及基本农田保护区及公益林。 根据工程分析，项目建成营运后对各项污染物均采取相关有效措施，各项污染物均达标排放，对项目所在区域环境质量影响较小。因此，本项目选址合理可行。 5、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评〔2021〕45 号)相符性 表1-4 与环环评〔2021〕45号相符性分析 内容; 符合性分析; 判定结果. 一、明确“两高”项目范围. (一)“两高”项目范围。“两高”项目暂按煤电、石化、化 工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。 (二)加强监督检查。各地生态环境部门应建立“两高”项目环评与排污许可监督检查工作机制。对基层生态环境部门和行政审批部门已批复环评文件的“两高”项目，省级生态环境部门应开展复核。对已开工在建的，要重点检查生态环境保护措施是否同时实施，是否存在重大变动。对已 经投入生产或者使用的，还要重点检查环评文件及批复提出的生态环境保护措施和重点污染物区域削减替代等要求落实情况、排污许可证申领和执行情况; 本项目为集中供热项目，项目是生物质锅炉供热，不属于煤电行业，因此不属于高能耗、高污染、资源型项目; 符合. 5、与《关于印发促进生物质能供热发展指导意见的通知》(发改能源[2017]2123号)相符性分析 表1-5 与发改能源[2017]2123号相符性分析 内容; 符合性分析; 判定结果. 大力推进城镇生物质成型燃料锅炉民用供 暖; 结合新型城镇化进程，在北方地区县域学校、医院、宾馆、写字楼等公共设施和商业设施，以及农村城镇等人口聚集区，加快发展生物质成型燃料锅炉点对点或区域集中供热。因地制宜推广农村户用成型燃料炉具。; 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，属于园区集中供热项目。; 符合. 加快推进生物质成型燃料锅炉工业供热; 在中小工业园区以及天然气管网覆盖不到的工业区，积极推广生物质成型燃料锅炉供热，重点是建设10蒸吨/小时以上的大型先进低排放生物质锅炉，为工业用户提供清洁经济的工业蒸汽，降低制造业、特别是中小企业用热成本。; 本项目原料为生物质燃料，建设18吨/小时先进低排放生物质锅炉。; 符合. 形成专业化市场化生物质锅炉供热商业模式; 以市场为导向，加快形成投资、建设、运营、服务一体化生物质锅炉供热可持续商业模式。由专业企业投资建设生物质锅炉供热项目，为用户提供热力服务，形成以分布式可再生能源热力服务为特征的生物质锅炉供热新兴产业; 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，属于建设生物质锅炉供热项目。; 符合. 建立分布式生产消费体系; 根据生物质资源条件，建立包括原料收集、加工转化、运输、工程建设、热力服务等在内的分布式生物质能供热生产消费体系。小规模、多点布局，在稳定可靠的原料收集体系基础上，建设规模适宜的成型燃料或生物质燃气生产基地; 本项目为集中供热项目，不属于生物成型燃料生产基地; 符合. 提高环保水平; 生物质锅炉严禁掺烧煤炭等化石能源。按照有关规定配备袋式除尘器等烟气处理设施，安装运行烟气排放连续自动监测系统，生物质锅炉污染物排放应满足国家或地方大气污染物排放标准，达到燃气锅炉排放水平。推进以农林生物质散料为燃料的生物质锅炉示范建设，提高环保排放水平; 本项目生物质锅炉不掺烧煤炭，废气配备低氮燃烧装置+二级旋风除尘器+袋式除尘技术，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃煤锅炉大气污染物排放标准后达标排放。; 符合. 6、与《高污染燃料目录》相符性分析 根据《高污染燃料目录》(国环规大气〔2017〕2号)中规定，“二、本目录所指燃料是根据产品品质、燃用方式、环境影响等因素确定的需要强化管理的燃料，仅适用于城市人民政府依法划定的高污染燃料禁燃区(以下简称禁燃区)的管理，不作为禁燃区外燃料的禁燃管理依据”，且“非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料在第Ⅲ类控制区为高污染燃料”。 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，不属于道县依法划定的高污染燃料禁燃区的管理，因此本条例不作为禁燃区外燃料的禁燃管理依据。同时本项目为专用锅炉燃烧生物质燃料，并配有高效除尘设施。 7、与《关于印发大气污染防治行动计划的通知》相符性分析 国务院2013年9月10日发布《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)第一条规定：加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，新建每小时18蒸吨的燃生物质锅炉，满足《关于印发大气污染防治行动计划的通知》的相关要求。 8、本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南(试行，2022 版)》相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南(试行，2022 版)》符合性分析见下表。 表1-6 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南(试行，2022 版)》的相符性分析表 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035 年)》的过长江通道项目; 项目不属于码头建设项目; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所 建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家 紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，不涉及自然保护区的岸线和河段范围; 相符. 3; 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响; 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道等; 相符. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出; 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，不涉及风景名胜区; 相符. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品; 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，不在饮用水保护区内。; 相符. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，不在饮用水保护区内。; 相符. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目; 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，不在水产种质资源保护区; 相符. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地；(二)截断湿地水源；(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；(六)引入外来物种；(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动; 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，用地为工业用地，不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围; 相符. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸 线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设。矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为; 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，用地为工业用地，不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。; 相符. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 项目不新设、改设或扩大排污口; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自 然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外; 项目不属于生产性捕捞项目; 符合. 13; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行; 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，为集中供热，不属于高污染企业; 符合. 14; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。; 项目不属于石化、现代煤化工产业; 符合. 15; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落 后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依 法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换 要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于产能过剩行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)、不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上所述，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》相关要求。 9、与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析 根据2021年12月24日湖南省发展和改革委员会印发的《湖南省“两高”项目管理目录》的通知，本项目与该文件相符性分析如下： 表1-7 湖南省“两高”项目管理目录 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 本项目. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造(2511); 炼油、乙烯; 不涉及. 2; 化工; 无机酸制造(2611)、无机碱制造(2612)、无机盐制造(2613); 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; 不涉及. 3; 煤化工; 煤制合成气生产(2522)、煤制液体燃料生产(2523); 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; 不涉及. 4; 焦化; 炼焦(2521); 焦炭、石油焦(焦炭类)、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; 不涉及. 5; 钢铁; 炼铁(3110)、炼钢(3120)、铁合金(3140); 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 不涉及. 6; 建材; 水泥制造(3011)、石灰和石膏制造(3012)、粘土砖瓦及建筑砌块制造(3031)、平板玻璃制造(3041)、建筑陶瓷制品制造(3071); 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 不涉及. 水泥熟料、平板玻璃; 不涉及. 7; 有色; 铜冶炼(3211)、铅锌冶炼(3212)、锑冶炼(3215)、铝冶炼(3216)、硅冶炼(3218); 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 不涉及. 8; 煤电; 火力发电(4411)、热电联产(4412); 燃煤发电、燃煤热电联产; 不涉及，本项目属于4430热力生产和供应. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目; 本项目燃料为生物质，不属于涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油高污染燃料. 综上分析，本工程为集中供热项目，不属于“两高”项目。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 我国农作物秸秆及农产品加工剩余物、林业剩余物等生物质资源丰富，每年可供能源化利用约4亿吨标煤，发展生物质能供热具有较好的资源条件。生物质能供热就地收集原料、就地加工转化、就近消费，构建城镇分布式清洁供热体系，既减少了农村秸秆露天焚烧，又提供清洁热力，带动生物质能转型升级。生物质能供热在终端消费环节直接替代燃煤，有较大的发展空间。生物质能供热绿色低碳、经济环保，是重要的清洁供热方式，为中小型区域提供清洁供暖和工业蒸汽，直接在用户侧替代化石能源。 同时根据国家发展改革委、国家能源局关于印发促进生物质能供热发展指导意见的通知中明确“四、加快发展和生物质锅炉供热：加快推进生物质成型燃料锅炉工业供热。为工业用户提供清洁经济的工业 蒸汽，降低制造业、特别是中小企业用热成本”。 道县属于农业大县，农作物产生大量秸秆、农产品加工剩余物等，若直接焚烧将对大气环境带来严重污染，而本项目集中供热可将秸秆作为生物质燃料综合利用，同时减少焚烧带来的污染，同时道县境内有生物质颗粒的生产厂家，能保证项目燃料来源的稳定性。 随着国际形势的紧张及国内关于天然气进口的管控要求，湖南紫金新材料产业集聚区术产业园天然气的缺口逐渐增大；为节约化石能源，促进能源的综合利用，为工业用户提供清洁经济的工业蒸汽，降低企业用热成本；湖南道顺能源有限公司拟投资15210万元在园区内东北侧建设生物质锅炉集中供汽项目(该工程分二期，一期建设2台18t/h生物质锅炉(一用一备)，二期建设1台18t/h生物质锅炉)，项目总占地面积为6666.8m2，以满足周边企业供热需求。 本项目为年产6万吨碳酸锂(电池级)项目一期工程提供气源。关联项目“年产6万吨碳酸锂(电池级)项目一期工程”的环评手续、建设情况：关联项目已委托湖南锐泰环境科技发展有限公司编制完成《湖南紫金锂多金属新材料有限公司年产6万吨碳酸锂(电池级)项目一期工程环境影响报告书》，该项目已于2024 年3月15日取得永州市生态环境局的环评批复(永环评[2024]10号，详见附件)，关联项目年产6万吨碳酸锂(电池级)项目一期工程位于湖南紫金新材料产业集聚区(永州市道县四马桥镇与蚣坝镇交界处)，总投资312555.49万元，其中环保投资11849.23万元(占总投资的3.79%)。年产电池级碳酸锂3万t，3条生产线，单线产生1万t/a，同时回收铷、铯盐和元明粉。关联项目建设内容：项目占地面积327912.6平方米(491.87亩)，主要建设内容包括精矿过滤车间、焙烧车间、浸出车间、净化浓缩车间、蒸发结晶车间、铷铯回收车间等主体工程，成品库、云母粒库、原料库、硫酸储罐等仓储工程，废气治理、噪声防治、污水处理设施以及一般固废暂存库、危废暂存间等环保工程等。湖南紫金新材料产业集聚区内目前未铺设天然气管网，本项目作为湖南紫金锂多金属新材料有限公司配套的供汽项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定及要求、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)(部令第16号)，本项目类别为“四十一、热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程)”中“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时(45.5兆瓦)及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时(0.7兆瓦)以上的；使用其他高污染燃料的(高污染燃料指国环规大气[2017]2号《高污染燃料目录》中规定的燃料)”，本项目使用生物质燃料，根据生态环境部办公厅发布的《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》(环办环评函〔2021〕264号)“《高污染燃料目录》包括生物质成型燃料，考虑到生物质非成型燃料的污染程度一般高于成型燃料，应同样加强环境准入管理”(详见附件)，因此，本项目应编制报告表。 2、项目基本概况 项目名称：湖南道顺能源有限公司生物质锅炉集中供汽项目； 建设单位：湖南道顺能源有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：湖南紫金新材料产业集聚区； 项目总投资：15210万元； 总占地面积：6666.8m2，建筑面积5000m2。 建设规模：主要建设1座锅炉房，一次性建成；配套一期建设2台18t/h生物质锅炉(一用一备)，二期建设1台18t/h生物质锅炉、1栋原料仓库、配套设施场地及供热管网(长度400m)等相关设施，近期为湖南紫金锂多金属新材料有限公司提供热蒸汽，待后期其他企业有用气需求时，再为其他企业进行供蒸汽。 3、项目建设内容及项目组成 本项目在湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，占地面积6666.8m2，建筑面积5000m2。本项目主要建设内容为锅炉房、原料仓库、配套设施场地、蒸汽管道及其他配套设施等。项目工程组成内容见表2-1。 表2-1 本项目组成及建设内容一览表 分类; 项目; 组成 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房及配套设施场地; 1间，钢架结构，占地面积为3000m2，位于厂区中部，内设置2台18t的生物质锅炉(一用一备); 新建，一期、二期均共用该锅炉房. 供热管道; 沿道路外侧单向铺设至工业园区需热用户，全长约400m; 新建，仅供工程使用. 辅助工程; 中控设备房; 1间1F，钢架结构，占地面积为150m2，建筑面积150m2，位于锅炉房南侧，内设置有锅炉软水制备设备、中控室等; 新建，一期、二期、均共用该中控设备房. 办公区; 建筑面积350m2; 新建，一期、二期均共用. 储运工程; 原料堆场; 1间，钢架结构，占地面积为1500m2，位于项目区北侧，主要用于生物质燃料堆放。; 新建，一期、二期均共用. 公用工程; 给水; 市政自来水管网接入供给; 新建. 供气; 项目近期为湖南紫金锂多金属新材料有限公司进行供汽，蒸汽管道自锅炉房连接进公司分汽缸，后期园区内其他企业有用气需求，自建管网从本项目引气至用气点。; 新建. 供电; 市政电网供给; 新建. 环保工程; 排水; 项目采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入园区雨水管网；项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网排至湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站集中处理达标排放；锅炉排水为清净水，经沉淀后回用，不外排; 新建. 废气; 锅炉废气采用低氮燃烧装置+二级旋风除尘器+袋式除尘技术处理后+1根40m高的DA001排气筒，位于锅炉房内的西面; 新建，措施供一期、二期工程使用，排气筒两期共用. 废水; - 项目采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后通过雨水排放口(YS001，位于车间南面)排入园区雨水管网；项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网排至湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站集中处理达标排放；锅炉排水为清净水经沉淀后回用，不外排; 新建. 固废; 设置一间50m2的一般固废暂存场所(位于南侧原料库的东南角)，危废暂存间10m2; 新建. 噪声; 设备基础安装减振垫等; 新建. 4、产品方案 一期项目建成后，年产110160吨蒸汽(18t/h生物质锅炉年运行7200h，额定年产能为12.96万蒸吨蒸汽，考虑到管道损失及实际生产负荷情况，本项目生物质锅炉实际产能为年产110160蒸吨蒸汽)。同时企业备用1台锅炉，在本项目锅炉检修时为企业生产提供热源。 主要产品方案详见表2-2。 表2-2 主要产品方案一览表 产品名称; 年产量(t/a); 供汽对象. 蒸汽(一期); 110160; 一期为湖南紫金锂多金属新材料有限公司提供热气蒸汽. 蒸汽(二期); 110160; 二期为其他企业有用气需求时，再为其他企业进行供汽. 备注：锅炉年工作300天，每天工作24小时，年工作7200小时，锅炉为一台18t/h生物质锅炉，锅炉出汽量为85%，则最大出汽量为15.3t/h，蒸汽最大产生量为110160t/a，二期为其他企业有用气需求时，蒸汽最大产生量为110160t/a。. 5、供气方案 (1)本项目供汽方案 1)管网走向 根据建设单位提供资料，本项目作为湖南紫金锂多金属新材料有限公司配套的供汽项目，项目一期为湖南紫金锂多金属新材料有限公司供汽、二期待后期产业集聚区内其他企业有用气需求时，再为其他企业进行供汽。 本项目近期拟建管线走向如下： ①拟建管线为本项目锅炉房至公司锅炉房分汽缸。 ②管线无地埋管线，架空敷设管线管径为DN250、DN150。 ③本项目热负荷均为蒸汽负荷，供热蒸汽额定参数为1.6MPa，204℃。主管网管径为DN250，采用低架空供热管网敷设方式，管道自锅炉房引出，沿湖南紫金锂多金属新材料有限厂区道路墙敷设到厂内锅炉房分汽缸，长度约为400m。 远期园区内其他企业有用气需求时，再从本项目铺设管网引气至企业用气点。 2)蒸汽供应计划 本工程的热负荷主要为工业热负荷，无采暖热负荷。因此，本工程的设计热负荷均按非采暖、非制冷期设定。且不涉及冷凝水回收。近期项目蒸汽通过管道输送到公司锅炉房分汽缸，根据其需求安装降温减压阀。远期园区内其他企业有用汽需求，根据企业用气需求进行供汽。 (2)供汽可行性分析 本项目一期设2台18t/h生物质锅炉(一用一备)，锅炉出汽量为85%，可产蒸汽量15.3t/h，年产110160吨蒸汽。根据前文分析，湖南紫金锂多金属新材料有限公司需蒸汽约17t/h，122400t/a。本项目近期设计热负荷以湖南紫金锂多金属新材料有限公司蒸汽用量为主要设计对象，参数设定为1.25MPa，194℃，并架空敷设管线管径为DN250的蒸汽管道引至其锅炉房进行供汽，其本可满足其供汽需要。 远期为其他企业有用气需求时，二期项目1台18t/h生物质锅炉，可产蒸汽量15.3t/h，年产110160吨蒸汽可供应其他企业使用。本项目可通过调节锅炉生产负荷来控制蒸汽产量，以满足各用汽企业对蒸汽量的需求。 综上所述，本项目近期及远期对各企业供气方案是可行的。 6、主要设备 一期项目、二期项目主要生产设备详见表2-3。 表2-3-1 一期项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量(台/套); 规格型号. 1; 生物质锅炉; 2; SZL18-1.25-BMF，一用一备. 2; 鼓风机; 2; 风量：35000m³/h；风压：4000Pa. 3; 引风机; 2; 风量：100000m³/h；风压：6500Pa. 4; 除渣机; 2; 出渣能力：1t/h；总长度：20m. 5; 上料机; 2. 6; 炉排调速箱; 2; GL-20P. 7; 省煤器; 2; 18t/h. 8; 二级二级二级旋风除尘器除尘器除尘; 1; 处理烟气量300000m³/h. 9; 布袋除尘器; 1; 处理烟气量21000m³/h. 10; 软化水处理; 1; 处理水量18t/h水处理后满足GB/T1576 -2018《工业锅炉水质》. 11; 烟囱; 1; 40m，出口直径1.5m. 12; 锅炉给水泵; 2; 流量45m³/h，扬程210mH2O 给水温度104℃. 13; 软水泵; 2; 流量45m³/h，扬程50mH2O. 14; 循环水泵; /; CDM15－3FSWPR. 15; 空压机; 2; 压力0.8MPa，15m³/min. 16; 供热管道; 400; 一期建设. 表2-3-2 二期项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量(台/套); 规格型号. 1; 生物质锅炉; 1; SZL18-1.25-BMF. 2; 鼓风机; 1; 风量：35000m³/h；风压：4000Pa. 3; 引风机; 1; 风量：100000m³/h；风压：6500Pa. 4; 除渣机; 1; 出渣能力：1t/h；总长度：20m. 5; 上料机; 1. 6; 炉排调速箱; 1; GL-20P. 7; 省煤器; 1; 18t/h. 表2-3-3 本项目生物质锅炉主要技术参数 序号; 技术参数; SZL18-1.25-BMF. 1; 额定蒸发量; 18t/h. 2; 额定蒸汽压力; 1.25MPa. 3; 额定蒸汽温度; 194℃. 4; 设计燃料; 生物质燃料. 5; 锅炉设计热效率; 86%. 6; 排烟温度; ＜140℃. 7; 燃烧方式; 层燃. 8; 设计热风温度; 95℃. 9; 设计排烟过量空气系数; 1.4. 10; 低氮燃烧; 空气分级送入，合理分配一、二次风量，采用分级燃烧，降低NOx的生成。合理配置二次风(四方角管锅炉采用独立二次风机、而不是从一次风接引二次风)，可有效降低氮氧化物的初始排放，实验室中可降低30%以上的氮氧化物排放，工程实际运用中，至少可降低10%的氮氧化物。. 7、原辅材料消耗情况 本项目外购生物质燃料，包括生物成型燃料及非成型燃料。项目主要原辅材料使用情况见表2-4。 表2-4 一期原辅材料、能源消耗 序号; 名称; 用量t/a; 备注. 1; 生物质燃料; 24572; 外购，最大暂存量180t. 2; 树脂; 1.5t/次; 软水装置内，2年更换一次，不在厂区内储存. 3; 工业盐; 15; 外购，最大暂存量2.0t. 4; PAM; 0.2; 外购，最大暂存量0.2t，用于锅炉废水处理. 5; 水; 139968m3; 自来水. 6; 电; 130万 kW∙h; 区域电网供给. 表2-5 二期原辅材料、能源消耗 序号; 名称; 用量t/a; 备注. 1; 生物质燃料; 24572; 外购，最大暂存量180t. 2; 树脂; 1.5t/次; 软水装置内，2年更换一次，不在厂区内储存. 3; 工业盐; 15; 外购，最大暂存量2.0t. 4; PAM; 0.2; 外购，最大暂存量0.2t，用于锅炉废水处理. 5; 水; 139968m3; 自来水. 6; 电; 130万 kW∙h; 区域电网供给. 项目生物质燃料主要技术参数见表2-6。 表2-6 生物质燃料的主要技术参数 全水分; 灰分; 空干基水分; 挥发分; 焦渣特征; 固定碳; 全硫; 干基高位发热量; 空干基高位发热量; 收到基低位发热量. ≤7.1%; 3.8%; 3.2%; 75.5%; 1类; 17.5%; 0.04%; 4464 kcal/kg; 4321 kcal/; g 4084 kcal/kg. 生物质用量核算：蒸汽锅炉中的水从常温(25℃)升温到100℃，所需吸收的热量可由公式Q=c⋅m⋅Δt计算，即4200×1×(100-25)=315 kJ/kg。一个标准大气压下，水的汽化热为40.8 kJ/mol，相当于2266 kJ/kg。 一期项目锅炉额定蒸发量为18t/h，锅炉每天运行24h，年工作300天，年用水量18×24×300×1.08=139968m3，需要热量(315+2266)×139968×103=3.6×1011 kJ。 生物质的热值按低位发热量4084 kcal/kg，故1t生物质可提供的热能为1×103×4084×4.186=1.71×107 kJ。燃料热转化效率约为86%，则一期项目消耗成型生物质量：3.6×1011÷(1.71×107×86%)≈24572t/a。二期项目消耗成型生物质量：3.6×1011÷(1.71×107×86%)≈24572t/a。 树脂：本项目采用酸性离子交换树脂、阳离子交换树脂，其基本性质如下所示：功能基团：磺酸基、出场形式：钠型、含水量：45%-53%、质量交换容量≥4.4mmol/ml、体积交换容量≥1.7mmol/ml、湿视密度：0.77-0.87g/ml、湿真密度：1.24-1.28g/ml、范围粒度(0.06-1.25mm)≥95%、下限粒度(<0.60mm)≤1%、有效粒径<0.60mm、均一系数≤1.4、膜厚圆球率≥90%。 盐：化学名为氯化钠，颗粒状晶体，主要用于本项目全自动钠离子水处理器的树脂再生。 - 公用工程 (1)给水 本项目用水由区域自来水管网提供，水质水量可满足项目需求。运营期用水主要为锅炉用水、设备冷却补充水、员工生活用水。 ①锅炉用水 一期项目设置两台18t/h(一用一备)的锅炉，根据建设单位提供的资料，项目锅炉用水量为锅炉吨位的1.08倍；则一期项目锅炉用水量为466.56t/d(139968t/a)。 二期项目设置一台18t/h的锅炉，根据建设单位提供的资料，项目锅炉用水量为锅炉吨位的1.08倍；则一期项目锅炉用水量为466.56t/d(139968t/a)。 ②设备冷却补充水 一期项目锅炉正常运行情况下，引风机、送风机、空压机等高转速设备运行时会产生大量的热，冷却不好会烧坏轴承，影响系统的正常运行。本工程采用间接式的水冷方式对主要设备进行降温。冷却水用量为2.6m3/h(62.4m3/d)，冷却水循环使用，不外排，因蒸发等方式会产生一定的损耗，根据建设单位提供的资料，损耗量约为0.1%计，则需补充新鲜水0.06m3/d，即18.7m3/a。 二期项目锅炉正常运行情况下，引风机、送风机、空压机等高转速设备运行时会产生大量的热，冷却不好会烧坏轴承，影响系统的正常运行。本工程采用间接式的水冷方式对主要设备进行降温。冷却水用量为2.6m3/h(62.4m3/d)，冷却水循环使用，不外排，因蒸发等方式会产生一定的损耗，根据建设单位提供的资料，损耗量约为0.1%计，则需补充新鲜水0.06m3/d，即18.7m3/a。 ③员工生活用水 本项目劳动定员8人(一期项目配齐人员，二期定员在一期中调剂)，生活用水参照湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)，员工生活用水按办公用水38m3/人·a，则本项目生活用水量为304t/a。 (2)排水 本项目废水主要为锅炉排污水+软化处理废水、员工生活污水。考虑最大影响，本次环评用水及废水量以满负荷生产运行时进行核算。 ①锅炉排污水+软化处理废水 一期项目、二期项目生物质锅炉各采用一套18t/h软水处理设备制备锅炉软化水，炉内软水经加热成蒸汽经管道送至企业使用。为了控制锅水品质，必须进行锅炉排污，以排出部分被盐质和水渣污染的锅水，因此会产生一定量的锅炉排污水。项目制软水设备需定期添加清水至制盐液罐中配制盐液，并用清水及盐液先后对已饱和的离子交换树脂进行冲洗再生，会产生一定量的软化处理废水。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021第24号)中“锅炉产排污量核算系数手册，4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-工业废水量和化学需氧量”中燃生物质燃料锅炉(锅外水处理)工业废水量产污系数为0.356吨/吨-原料(锅炉排污水+软化处理废水)，本项目生物质燃料用量为24572t/a，则锅炉排污水+软化处理废水产生量为8747t/a(29t/d)，。 ②员工生活污水 本项目劳动定员为8人，厂区不设置食堂、宿舍。本项目生活用水量304t/a，生活污水排放系数取0.85，则项目生活污水排放量258.4t/a，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，再由湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站处理后排入蚣坝河。 项目用排水情况见表2-7。 表2-7 一期项目用排水情况一览表 序号; 用水项目; 水源; 数量; 用水定额; 用水量(m3/d); 排污系数; 污水量(m3/d); 废水去向. 1; 生产; 锅炉、软水设备用水; 自来水; /; 466.56; 0.356吨/吨-原料; 29; 经絮凝沉淀池处理后回用，浓水约占废水量的5%，定期更换. 2; 设备冷却水; 自来水; /; /; 0.06; /; 0; /. 小计; 466.62; /; 29; /. 3; 生活; 用水; 自来水; 8人; 38m3/人·a; 1.01; 0.85; 0.86; 化粪池处理. 小计; 1.01; 0.86; /. 合计; 467.63; /; 29.86; /. 综上分析，本项目废水产生量29.86m3/d，8958m3/a；本项目锅炉排水经沉淀池处理后；员工生活污水经化粪池处理后排入湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站集中处理后排入蚣坝河。 表2-8 二期项目建成后全厂用排水情况一览表 序号; 用水项目; 水源; 数量; 用水定额; 用水量(m3/d); 排污系数; 污水量(m3/d); 废水去向. 1; 生产; 锅炉、软水设备用水; 自来水; /; 933.12; 0.356吨/吨-原料; 58; 经絮凝沉淀池处理后回用，浓水约占废水量的5%，定期更换. 2; 设备冷却水; 自来水; /; /; 0.12; /; 0; /. 小计; 933.24; /; 58; /. 3; 生活; 用水; 自来水; 8人; 38m3/人·a; 1.01; 0.8; 0.86; 经化粪池处理排入湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站集中处理. 小计; 1.01; 0.86; /. 合计; 934.25; /; 58.86; /. 本项目水平衡见图2-1。 图2-1 一期项目水平衡图(单位：m3/d) 图2-2 二期项目建成后全厂水平衡图(单位：m3/d) 9、平面布置合理性分析 项目用地呈矩形，厂区南侧设置1个出入口，与外部道路连接，方便物料运输。一期项目内共设置1间锅炉房(位于中控室北面)、1栋2F的中控房(位于锅炉房与原料仓库之间)及1间原料仓库(位于集中供热地块的东南角)，厂区整体布局功能分区明确，工艺流程布局合理，电汽出线方便，热网出线短捷。 项目废气排放口设置于锅炉房及配套场地厂区中部，位于常年主导风向的下风向，并采取了相应的净化治理措施，厂区各生产设备采用基础减振、厂房隔声，各固废分类收集妥善处置，对环境影响较小。 厂区整体流线清晰、物流流线互不干扰，可确保货运车辆通畅运行，满足使用功能，各区域布置合理可行。项目总平面布置详见附图2。 10、工作制度及劳动定员 供热项目劳动定员8人，均不在项目区食宿，年工作300天，实行3班制，每班8小时。 11、施工进度 本项目预计于2025年2月开工，于2025年10月完工，总工期为8个月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目施工期主要为主体建筑及配套设施建设、设备安装及管道施工。 本项目施工内容包括锅炉房、原料堆场等构筑物的主体工程以及相关附属设施建设等。 施工过程的污染源主要为施工扬尘、焊接烟尘、运输汽车尾气、燃油机械产生的废气、施工人员生活污水、建筑施工噪声和建筑垃圾等。施工期施工流程及各阶段产污环节见图2-3。 图2-3 项目施工期产污环节示意图 二、运营期 项目一期建设2台18t/h生物质锅炉(一备一用)，二期建设1台18t/h生物质锅炉，项目锅炉运行工艺流程如下所示： 图2-4 项目工艺流程及产污节点图 流程说明：生物质燃料送至厂区原料堆场，进入料仓，经皮带送机输送至料斗，随后进入锅炉料仓，通过螺旋给料机送入炉膛燃烧。燃烧产生的热量使炉水变为高温高压蒸汽，供给用热企业；另外燃烧产生的烟气在引风机的作用下，经过低氮燃烧装置+二级旋风除尘器+袋式除尘技术处理后通过1根40m高的DA001烟囱排放；燃尽产生的灰渣通过锅炉底部的排渣装置排出。 - 吹灰系统： 本工程生物质锅炉拟采用压缩空气吹灰，可根据运行需要对受热面进行吹灰，以保证锅炉的安全、稳定、高效运行。蒸发管束处布置伸缩式吹灰器，伸缩式吹灰器外设置检修平台。尾部省煤器、空预器部位布置固定旋转式吹灰器，吹灰器设有就地操作开关。使吹灰器既能自动控制，也能手动控制。 - 烟气除尘与排放： 本项目生物质锅炉除尘系统设计两级除尘设备。燃料燃烧生成的烟气经锅炉尾部受热面降温后首先进入二级旋风除尘器，通过导向器，于二级旋风除尘器内部旋转，在离心力的作用下将粉尘和气体分离，粉尘降落至集尘箱，烟气则由排气口排出。经二级除尘设备后烟气中绝大多数大颗粒及火星被除掉，有效保护了除尘设备布袋的安全。 烟气自二级旋风除尘器排风口排除后进入布袋除尘器。布袋除尘器是一种过滤式除尘器，滤袋材质选用优质FMS复合材料。除尘效率高达99.7%，可进一步除掉烟气中的细微尘粒，减少大气污染物烟尘的排放。 - 除灰渣系统： 本工程生物质锅炉采用机械除渣方式，除渣采用链斗机+斗提机输送至灰渣仓；本工程除灰采用正压气力除灰方式输送至灰渣仓。 - 用水软化、再生： 本工程设一套18t/h软水处理设备制备锅炉软化水即可满足连续运行要求。工艺方案按多介质过滤器+全自动软水装置考虑。 图2-5 项目软水制备工艺流程及产污节点图 多介质过滤器以除去原水中的悬浮物和杂质，防止带入钠离子交换器，对树脂造成污染或破坏，影响交换能力。过滤器采用母管制并联连接的方式，设有一定的监测表计，其运行操作按就地手操方式及就地控制设计，进出口压差(压差≥0.02MPa时反洗)控制其反洗周期。 软水装置由钠离子交换器、盐箱、喷射器、阀门、管道等组成。 软水(交换)采用离子交换的原理除去水中的硬度，在交换塔内当离子交换树脂与原水相遇时，水中的钙(Ca)、镁(Mg)等离子与树脂(NaR)进行反应，从而去除水中的钙镁盐类，使硬水成为软水，其反应过程为： Ca2+2NaR→CaR2+2Na+Mg2++2NaR→MgR2+2Naˉ(ˉR为树脂团) 与原水交换后的树脂成为饱和树脂，通入盐液进行再生，在再生塔内与盐水置换反应，还原成新生树脂恢复交换能力，经清洗后，重新进行工作。其反应过程如下： CaR2+2NaCL→2NaR+CaCL2 MgR2+2NaCL→2NaR+MgCL2 系统处理后，其出水水质指标如下： 硬度≤0.0025mol/L； 除盐水箱进水电导率≤0.2μS/cm(25℃)； 除盐水箱出口电导率≤0.4μS/cm(25℃)。 再生时将产生含高浓度Ca2+、Mg2+的高硬度废水，即软化废水。 根据工艺流程分析，本项目产污环节分析见下表： 表2-9 项目工艺产污环节一览表 产污类型; 污染源名称; 产生工序; 污染物类型; 主要污染物. 废气; 堆场粉尘; 原料堆场; 颗粒物; 颗粒物. 燃烧废气; 生物质燃烧; 燃烧废气; 颗粒物、NOX、SO2. 废水; 软水制备废水; 软水制备; 软水制备废水; SS、COD. 锅炉排水; 生物质锅炉; 锅炉废水; SS、COD. 生活污水; 职工生活; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油. 噪声; 生产设备运行、风机抽风噪声等; Leq(A); Leq(A). 固废; 灰渣; 燃生物质; 灰渣; 灰渣. 废离子交换树脂; 软水制备; 树脂; 废树脂. 除尘渣; 废气治理; 粉尘; 颗粒物. 废包装袋; 原辅材料包装; 包装袋; 废包装袋. 除尘; 废气治理; 废布袋. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了永州市生态环境局发布的《关于2023年1-12月份道县环境质量状况的通报》中“2023年1-12月各县区城市环境空气质量污染物浓度情况”中道县空气质量情况进行评价。根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)表1中年评价相关要求对道县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，经统计得2023年道县空气环境质量监测数据如下表3-1。 表3-1 2023年道县环境空气质量状况统计表 监测点位; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 是否达标. 道县; SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 44; 70; 62.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 35; 71.4; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.7mg/m3; 4mg/m3; 20; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 118; 160; 73.8; 达标. 由上表监测资料统计可知，2023年道县县城SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均浓度、CO的24小时平均第95百分位数以及O3的最大8小时平均第90百分位数均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单要求，则项目所在区域为环境空气质量达标区。 (2)特征污染物监测 为了解区域空气环境质量，本次环评收集了《湖南紫金新材料产业集聚区控制性详细规划环境影响报告书》于2023年9月20日~9月26日委托湖南中石检测有限公司在湖南紫金新材料产业集聚区内进行了大气环境监测(该监测点位于本项目范围内)。监测因子：TSP、氮氧化物。 具体监测数据如下： 表3-2 TSP现状监测数据 单位：μg/m3 监测点位; 污染物; 评价标准(μg/m3); 监测浓度范围(μg/m3); 最大浓度占标率(%); 超标率(%); 达标情况. G1本项目范围内; TSP; 300; 30~38; 12.67; 0; 达标. 氮氧化物; 250; 13~19; 7.6; 0; 达标. 根据上表可知，项目区大气监测点TSP、氮氧化物均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。 - 地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，地表水环境环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本次地表水环境质量现状评价引用永州市生态环境保护委员会办公室《关于2023年11月份全市环境质量状况的通报》，永州全市52个地表水考核断面中，I-II类水质断面52个，占100%。其中道县潇水及蚣坝河(泡水河)省控断面水质情况如下表所示。 表3-3 道县地表水考核断面监测情况 序号; 断面名称; 考核区县; 所在河流; 断面属性; 2023年1-11月水质类别. 1; 道县水厂; 道县; 潇水; 省控; Ⅱ类. 2; 东洲山; 道县; 潇水; 省控; Ⅱ类. 3; 江村镇江村渡口; 道县; 潇水; 省控; Ⅱ类. 4; 蚣坝河入潇水口; 道县; 蚣坝河; 省控; Ⅱ类. 由上表可知道县所在潇水及蚣坝河水质情况良好。 (2)项目周边水体补充监测 - 1)监测断面及监测因子 根据项目周边水系情况，本次评价在区域共布设4个地表水现状监测断面。 表3-4 地表水环境质量现状监测点位和监测因子表 编号; 河流名称; 断面名称; 监测因子. W1; 泡水河(蚣坝河); 对照断面-泡水河上游2km黄家洲断面; pH、DO、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、氰化物、氟化物、挥发酚、砷、石油类、硫酸盐、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群. W2; 泡水河支流; 对照断面-泡水河支流-下湖洞村断面. W3; 项目区域农灌渠; 控制断面-项目区域内现有农灌渠汇入泡水河上游500m处. W4; 泡水河(蚣坝河); 控制断面-泡水河支流汇入口下游1000m蜈坝镇断面. 2)监测时间和频次 监测时间：于2023年9月24日~9月26日进行了监测。 监测频次：连续3天，每天监测1次。采样方法按国家有关规定进行。 监测结果及分析 地表水监测结果见下表所示。 表3-5 地表水水质现状监测结果表(mg/L，水温：℃，色度：度，pH无量纲) 评价因子; 监测点位; 范围值; 最大标准指数; 标准值; 评价因子; 监测点位; 范围值; 最大标准指数; 标准值. - pH; - W1; - 8.4~8.5; - 0.75; - 6-9; - SS; - W1; - 10~12; - /; - /. - W2; - 8.0~8.1; - 0.55; - W2; - 9~10; - /. - W3; - 7.5~7.7; - 0.35; - W3; - 13~15; - /. - W4; - 7.4~7.5; - 0.25; - W4; - 12~15; - /. - CODCr; - W1; - 12~13; - 0.65; - 20; - BOD5; - W1; - 2.38~2.58; - 0.65; - 4. - W2; - 16~17; - 0.85; - W2; - 3.17~3.44; - 0.86. - W3; - 13~14; - 0.7; - W3; - 2.56~2.89; - 0.72. - W4; - 17~18; - 0.9; - W4; - 3.50~3.70; - 0.93. - TP; - W1; - 0.07~0.08; - 0.4; - 0.2; - 砷; - W1; - 2.89×10-3~3.64×10-3; - 0.07; - 0.05. - W2; - 0.12; - 0.06; - W2; - 7.16×10-4~9.17×10-4; - 0.02. - W3; - 0.09; - 0.45; - W3; - 3.49×10-3~4.33×10-3; - 0.09. - W4; - 0.13~0.14; - 0.35; - W4; - 3.90×10-3~4.15×10-3; - 0.08. - 氨氮; - W1; - 0.066~0.086; - 0.09; - 1.0; - DO; - W1; - 6.3~6.7; - 0.584; - ≥5. - W2; - 0.115~0.135; - 0.14; - W2; - 6.5~6.7; - 0.52. - W3; - 0.080~0.092; - 0.09; - W3; - 6.5~6.8; - 0.52. - W4; - 0.135~0.160; - 0.16; - W4; - 5.2~5.3; - 0.936. - 硫化物; - W1; - 0.004~0.006; - 0.03; - 0.2; - 氟化物; - W1; - 0.018; - 0.02; - 1.0. - W2; - 0.009; - 0.05; - W2; - 0.026~0.028; - 0.03. - W3; - 0.005~0.006; - 0.03; - W3; - 0.023~0.024; - 0.02. - W4; - 0.008~0.009; - 0.05; - W4; - 0.032; - 0.03. - 硫酸盐; - W1; - 4.36~4.38; - 0.02; - 250; - LAS; - W1; - 0.05L; - /; - 0.2. - W2; - 5.12~5.16; - 0.02; - W2; - 0.05L; - /. - W3; - 4.50~4.54; - 0.02; - W3; - 0.05L; - /. - W4; - 5.86~0.96; - 0.003; - W4; - 0.05L; - /. - 氰化物; - W1; - 0.004L; - /; - 0.2; - 挥发酚; - W1; - 0.0005~0.0008; - 0.16; - 0.005. - W2; - 0.004L; - /; - W2; - 0.0004~0.0005; - 0.1. - W3; - 0.004L; - /; - W3; - 0.0009~0.0011; - 0.22. - W4; - 0.004L; - /; - W4; - 0.0006~0.0012; - 0.24. - 石油类; - W1; - 0.01L; - /; - 0.05; - 粪大肠菌群; - W1; - 140~210; - 0.02; - 10000(个/L). - W2; - 0.01L; - /; - W2; - 160~210; - 0.02. - W3; - 0.01L; - /; - W3; - 90~130; - 0.01. - W4; - 0.01L; - /; - W4; - 810~940; - 0.09. 由地表水环境质量现状监测结果表明，监测期间所有监测断面所测各项因子均符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准。 - 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)可知，项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目，可不进行监测。 - 生态环境现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于产业园内，且项目用地为园区东北侧闲置空地，因此，不开展生态现状调查。 - 土壤、地下水环境质量现状 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》(环办环评[2020]33号)，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。项目区厂房、道路地面均进行硬化，根据指南及项目区建设情况，本次环评不再进行土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》(环办环评[2020]33号)，大气环境保护目标范围为厂界外500m范围内，保护对象为自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等；声环境保护目标范围为厂界50m范围内；地下水环境保护目标范围为厂界外500m内。 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区，无生态环境保护目标；项目附近地下水无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，也不涉及地表水取水口、鱼类三场等，故因此无地下水环境保护目标。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，本评价考虑项目厂界外500米范围内的大气及地下水环境保护目标，本项目主要大气环境、声环境、水环境保护目标如下表所示。 表3-6 项目周边敏感点一览表 环境 要素; 名称; 坐标(m)/UTM坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对项目边界距离(m); 规模(约人). X; Y; 户数; 人数. 大气环境; 高粱屋地; 197; 1053; 居民; NW; 400~500; 10; 35. 上洞岭; 376; 1346; 居民; N; 470~500; 2; 7. - 声环境; 厂界50m范围内无噪声敏感目标. - 地下水; 项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态 环境; 无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 (1)有组织 根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中“适用范围：使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行”，所以，本次评价中生物质锅炉参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃煤锅炉大气污染物排放标准，标准值见表3-7。 表3-7 大气污染物排放限值(摘录部分) 单位：mg/m3 污染物项目; 浓度限值(燃煤锅炉); 污染物排放监控位置. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 林格曼黑度(级); ≤1; 烟囱排放口. (2)无组织 项目内设置原料堆场堆存生物质燃料，堆存过程中产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度要求(颗粒物：1.0mg/m3)。 - 水污染物排放标准 本项目锅炉排污水和软化处理废水主要成分为无机盐类，为清净水，经沉淀处理后回用，不外排。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准和湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站设计进水标准后排入湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站集中处理，具体标准值见表3-8。 表3-8 废水排放标准 单位：mg/L 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮; 石油类. GB8978-1996中三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤100; --; ≤20. 湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站进水水质标准; 6-9; ≤240; ≤110; ≤200; --; ≤30; --. 本项目执行标准; 6-9; ≤240; ≤110; ≤200; ≤100; ≤30; ≤20. - 噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准值见表3-9；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A))。 表3-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 表3-10 项目噪声执行标准一览表 (单位：dB(A)) 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准; 65; 55. 四、固体废弃物 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知湘政办发(2022) 23号要求，企业新、改、扩建项目需新增主要污染物排放指标的，必须从排污权储备交易中心(所)购买取得相应的主要污染物排污权。 根据国家环保部的有关总量控制管理要求，主要污染物总量控制种类包括：化学需氧量、氨氮、总磷，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物和重点重金属污染物。 本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准和湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站设计进水标准后排入湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站集中处理；锅炉排水主要成分为无机盐类，为清净水，经沉淀处理后回用，不外排。因此无需另行购买废水总量控制指标。 废气总量控制指标为氮氧化物、二氧化硫。根据工程分析核算结果，一期项目、二期项目总量控制指标情况分别详见表3-11、表3-12。 表3-11 一期项目总量控制指标一览表 项目; 污染物; 一期项目排放量(t/a); 一期项目建议总量指标(t/a); 指标来源. 大气污染物; SO2; 16.71; 16.71; 通过交易平台购买. NOX; 17.545; 17.545. 表3-11 二期项目总量控制指标一览表 项目; 污染物; 一期项目排放量(t/a); 一期项目建议总量指标(t/a); 指标来源. 大气污染物; SO2; 16.71; 16.71; 通过交易平台购买. NOX; 17.545; 17.545. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工废气 项目施工期的大气污染物施工过程产生的扬尘、施工机械、车辆尾气。施工过程中对当地大气造成影响的主要为施工扬尘、施工机械、车辆尾气。 (1)施工扬尘在整个建设施工阶段，土方开挖、管道、建材的运输和装卸等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境带来一定影响。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是原有建筑拆除、道路开挖、建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，本项目因道路、土方开挖造成的扬尘量最为严重。 扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。项目拟每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，超过环境空气质量指标(GB3095-2012)中的二级标准，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。为尽可能减少扬尘对周边居民及过往行人的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)及《永州市扬尘污染条例》(2019年12月1日起施行)规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： (1)加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期。 (2)施工工地内，易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡。 (3)合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 (4)严格控制在施工现场拌制混凝土，如需使用混凝土，应选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 (5)对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡(建筑工地围挡必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求)；②物料堆放100%覆盖(建筑工地砂石、裸露黄土(含地面)必须100%全覆盖)；③出入车辆100%冲洗(工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗)；④施工现场地面100%硬化(施工现场的主要施工道路必须100%全硬化)；⑤拆除工程100%湿法作业(本项目无拆除工程)；⑥渣土车辆100%密闭运输(由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实)。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小 (2)施工机械、运输车辆尾气以燃油为动力的施工机械应使用合格无铅汽油，严禁使用劣质汽油，加强对燃油施工机械设备的维护和修养，保持设备在正常良好的状态下工作，同时对燃油机械安装尾气排放净化器，减少尾气的排放，并制定合理运输路线。由于这部分污染物排放强度小，此部分废气不会对周围大气环境产生明显影响。 综上所述，施工期大气影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之结束，建设单位应注意施工扬尘的防治问题，加强施工管理，采取相应措施，尽可能减少对施工区域的影响。 二、施工废水 项目施工过程中产生的废水主要为施工污水和施工人员产生的生活污水。施工污水应收集沉淀后回用，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网排至湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站集中处理处理，对周围地表水环境影响不大。 二、施工噪声 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的打桩机、挖掘机、推土机、运输车辆等都是噪声的产生源。为加强施工期的管理，要求在施工期间采取以下相应措施： (1)合理安排施工期，减少施工噪声影响时间，禁止午休时间(12点至14点)及夜间施工(晚20时至晨8时)。 (2)选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。 (3)合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，把施工期的噪声影响减至最低。 (4)施工场地四周设置临时隔声声障(如设置临时围墙等)；对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量入操作间，适当建立单面声障。 四、固体废弃物 施工期产生的固体废物主要为施工废料和施工人员生活垃圾等。建筑废物优先回收利用，不能利用的交由环卫部门处理；施工人员的生活垃圾交由环卫部门处理。因此施工期的固体废物对周围环境影响不大。 五、生态环境 工程施工期对生态的影响主要体现在： ①施工期包括清除现场，土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，本工程占用的主要为荒地。不涉及物种的灭绝，对周围生态环境不会造成明显影响。 ②扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，加大水土流失量，破坏生态，恶化环境。施工期流失的土石随着地表径流将进入地表水体，使水体水质的悬浮物浓度在短时间内急剧增加，对当地农业生产造成一定的影响。 本项目位于湖南紫金新材料产业集聚区东北侧，项目区域人类活动频繁，无珍稀保护动物分布。项目施工期会对生态造成影响，地表施工时对鸟类、小型爬行动物等造成的惊扰。随着施工结束，这一影响将很快消失。 六、供热管网施工期环境影响分析 工程配套建设热力管网，供热范围主要是湖南紫金新材料产业集聚区热源点的覆盖区域，规划总管长度400m。工程供热管线均为单管布置，原则上采用低支架架空方式敷设为主；并根据地形情况和用户要求，亦适当采用桁架、高、中支架方式，满足现场敷设要求。 供热管网建设在建成工业区内，经现场勘踏，在工业建成区内供热管网沿现有道路两侧敷设，经过的土地类型为工业区线路两侧公共用地及用热单位工业地块。项目集中供热管线以架空敷设为主，对环境影响较小。供热管网施工期环境影响主要包括以下方面： (1)对沿线居民生活、企业办公质量的影响 供热管网施工时管网运输、弃土运输以及地面挖掘产生的噪声、粉尘、汽车尾气将对周围的居民和企业办公生活质量产生一定影响。由于供热管线在工业区、建成区施工，位于道路两侧，可能占用部分道路，阻碍车辆与人员正常通行，给施工区域居民和企业办公人员出行带来不便。但施工期的影响是短期的，将随着施工的结束而消失。 (2)对土地资源的影响 在工业区建成区内供热管网主要沿现有道路两侧敷设，经过的土地类型为城市交通线路两侧公共用地。敷设方式均为地上方式以及架空方式，不埋地，从而使施工临时占地的影响降低到最低程度。 (3)对绿化景观影响分析 在进行供热管网敷设过程中，不可避免对供热管网走向道路两侧的绿化造成一定的破坏。因此，施工单位在供热管网施工时应尽量避免破坏绿化的树木、灌木和草坪等，对现有草木植被进行剥离，并实施异地临时移栽，灌木和乔木移植他处。管网敷设完成后临时移栽的草木植被应尽量回植，同时采取人工种植方式恢复管线施工区植被。 (4)对声环境影响分析 本项目供热管网施工建设工程量较小，涉及的区域较窄，沿线多为工业企业，将对沿线声环境产生的影响较小。但施工单位仍应通过加强施工区的管理，将施工过程产生的噪声对公众正常生活的影响降低到最低程度。在居民区周围严禁夜间施工。 (5)对环境空气影响分析 本项目集中供热管线为架空敷设以及地面敷设，在施工过程产生的扬尘将对施工现场附近区域的环境空气质量造成一定的不良影响。因此，为减轻因热网建设对工业区环境空气质量的影响，在供热管网敷设过程中必须设立围板维护，把不良影响降低到最低程度。 (6)固体废物环境影响分析 供热管线建设在进行直埋敷设过程中会产生少量施工弃土，工程残土应及时回填。经妥善处置后，固体废弃物对周围环境不会产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目运营期产生的废气主要为生物质锅炉废气、生物质燃料原料堆场堆存产生的粉尘。 1、生物质锅炉废气 一期项目设置2台18t/h(一用一备)的生物质锅炉，二期建设1台18t/h生物质锅炉。根据建设单位提供资料，一期项目年使用生物质燃料量约24572t/a，二期项目年使用生物质燃料量约24572t/a，包括生物质成型燃料及非成型燃料，每天运行24小时，年运行300天，生物质燃烧烟气主要污染物为烟尘、SO2、NOx。考虑到生物质非成型燃料的污染程度一般高于成型燃料，本次源强核算均按照使用非成型燃料及锅炉满负荷生产计算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021第24号)中“锅炉产排污量核算系数手册，4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-生物质工业锅炉”及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 953-2018)中“表F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数”，生物质锅炉产污系数下表所示。 表4-1 生物质工业锅炉产排污系数表 产品名称; 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 去除率(%). 热水; 生物质燃料; 层燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240; /; /. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S; 直排; /. 颗粒物; 37.6; 二级旋风除尘器尘+袋式除尘技术; 99.6. 氮氧化物; 1.02; 低氮燃烧; 30.0. 注：二氧化硫的产污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指生物质收到基硫含量，以质量百分数的形式表示。根据生物质燃料成分表，本项目生物质中含硫量以0.04计。. 根据上表计算可得，一期项目生物质燃烧污染产生排放量如下： 表4-2 一期项目生物质燃烧废气一览表 污染物指标; 废气量(m3/a); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 治理措施; 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 标准值(mg/m3). 颗粒物; 153329280; 6025.64; 923.91; 二级旋风除尘器+袋式除尘技术; 24.10; 3.696; 50. 二氧化硫; 108.98; 16.71; 直排; 108.98; 16.71; 300. 氮氧化物; 163.5; 25.06; 低氮燃烧; 114.42; 17.545; 300. 表4-2 二期项目建成后全厂生物质燃烧废气一览表 污染物指标; 废气量(m3/a); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 治理措施; 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 标准值(mg/m3). 颗粒物; 306658560; 6025.64; 1847.81; 二级旋风除尘器+袋式除尘技术; 24.10; 7.39; 50. 二氧化硫; 108.98; 33.42; 直排; 108.98; 33.42; 300. 氮氧化物; 163.5; 50.13; 低氮燃烧; 114.42; 35.09; 300. 由上表可知，项目生物质锅炉燃料燃烧尾气经“低氮燃烧装置+二级旋风除尘器+袋式除尘技术” 处理后，一并通过1根40m高的排气筒(DA001)排放，各污染物的排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃煤锅炉大气污染物排放限值(烟尘：50mg/m3、SO2：300mg/m3、NOx：300mg/m3)。 废气治理措施： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)表7锅炉烟气污染防治可行技术要求，锅炉烟气污染可行技术如下表所示。 表4-3 生物质锅炉烟气污染防治可行技术一览表 燃料类型; 燃煤; 生物质; 燃气; 燃油. 炉型; 层燃炉、流化床炉、室燃炉; 层燃炉、流化床炉、室燃炉; 室燃炉; 室燃炉. 二氧化硫; 一般地区; 燃用低硫煤、干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术; /; /; 燃用低硫油、湿法脱硫技术. 重点地区; 燃用低硫煤+干法/半干法脱硫技术、燃用低硫煤+湿法脱硫技术; /; /; 燃用低硫油、燃用低硫油+湿法脱硫技术. 氮氧化物; 一般地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+(SNCR-SCR联合)脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术. 重点地区; 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+(SNCR-SCR联合)脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术. 颗粒物; 一般地区; 袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术; 二级旋风除尘器除尘和袋式除尘组合技术; /; 袋式除尘技术. 重点地区. 汞及其化合物; 协同控制a，若采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术; /. 注：a.表中协同控制是指现有的脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施在对其设计目标污 染物控制的同时兼顾对汞及其化合物的控制。. 本项目锅炉为生物质锅炉，锅炉烟气均采用低氮燃烧装置+二级旋风除尘器+袋式除尘技术处理达标后通过1根40m高排气筒排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)中表7锅炉烟气污染物防治可行技术要求，技术可行。 2、生物质燃料原料堆场粉尘 生物质燃料装卸及储存过程会产生粉尘，为无组织排放，根据《环境影响评价实用技术指南》(机械工业出版社2008年4月第一版)，无组织排放源的确定采用估算法，按照一期项目、二期项目原料年使用量(24572t)的0.1‰~0.4‰计算，本次环评按照0.3‰计算。项目生物质原料堆场地面进行硬化处理，拟采用3m高以上的三面围挡+顶棚遮盖且生物质燃料主要以袋装的方式堆放在料场内，抑尘效率可达90%以上。则一期项目生物质燃料原料堆场粉尘产生量7.37t/a，排放量为0.74t/a。则二期项目生物质燃料原料堆场粉尘产生量为7.37t/a，排放量为0.74t/a。 3、废气排放口基本情况 ①废气排放口基本情况一览表如下： 表4-4 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 年排放小时数; 类型. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 锅炉废气排气筒; 111.72176°; 25.39553°; 215.7; 40; 1.5; 140; 7200; 主要排放口. 备注：该排气筒考虑到两期工程共用，因此该烟囱一次性建成。. ②废气有组织排放量核算表如下： 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度(mg/m3); 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量(t/a). 主要排放口. 1; DA001; 颗粒物; 24.10; 1.01; 7.26. 2; SO2; 108.98; 4.64; 33.42. 3; NOX; 114.42; 4.87; 35.09. 主要排放口合计; 颗粒物; 7.26. SO2; 33.42. NOX; 35.09. ③废气无组织排放量核算表如下： 表4-6 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 (t/a). 标准名称; 浓度限值. 1; 生产过程; 颗粒物; 加强管理，及时清扫; 《大气污染物综合排放标准》; 1.0; 1.48. 无组织总计; 颗粒物; 1.48. ④项目大气污染物年排放量核算表如下： 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; 颗粒物; 7.39. 2; SO2; 33.42. 3; NOX; 35.09. 5、排气筒高度设置合理性分析 一期项目锅炉房装机容量为18t/h，二期项目锅炉房装机容量为18t/h，锅炉房设置1根排气筒，高度为40m。本次评价中生物质锅炉参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃煤锅炉大气污染物排放标准。 根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)4.5条规定，“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”，参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，锅炉房装机总容量为＜20t/h，烟囱最低允许高度为40m。本项目锅炉房总装机容量为18t/h，且项目周边200m范围内最高建筑物为公司办公楼，高度约为20m，项目排气筒高度40m，高于周围半径200m范围内的建筑，项目排放的废气能得到及时扩散。 同时，因企业该烟囱将考虑两期工程共用一次建成。综合排气筒高度校核以及《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，从严本项目排气筒高度应设置40m。 7、非正常工况 本项目非正常工况主要考虑锅炉处理系统失效时的工况，非正常工况下废气排放情况见表4-8。 表4-8 非正常工况废气排放情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率(kg/h); 非正常排放浓度(mg/m3); 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 1; 锅炉废气; 废气处理设施失效; 颗粒物; 256.64; 6025.64; ≤0.5; ≤1. SO2; 4.64; 108.98; ≤0.5; ≤1. NOX; 6.96; 163.5; ≤0.5; ≤1. 由上表可知，非正常情况下，各污染物的排放量会有一定程度的增加，且废气浓度严重超过了相关排放标准。建设单位应加强废气处理系统维护和检修，保持最佳运行状态，避免非正常排放发生；在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责废气处理设施的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现设施的隐患，确保废气处理设施正常运行； ②建立健全的环保管理机构对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③定期维护、检修废气净化装置，保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ④专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现故障。 8、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)中废气排放口的监测指标，本项目废气例行监测要求汇总如下表所示。 表4-9 废气监测要求一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001排气筒; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值. 林格曼黑度; 1次/季度. 无组织; 厂界上风向1个点、下风向3个点; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中无组织排放监控浓度限值. 二、废水 废水主要为锅炉排污水+软化处理废水及员工生活污水。 2.1废水 (1)锅炉排污水+软化处理废水 本项目锅炉水质经软化处理后进入锅炉，属于锅外水处理，锅炉运行过程中产生的锅炉废水为锅炉排污水及软化处理废水，主要水污染物为COD。参考《4430 工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-工业废水量和“化学需氧量③”》，本项目锅炉废水产排情况如下表： 表4-10 生物质锅炉废水产排污系数表 燃料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 去除率(%). 生物质燃料; 锅外水处理; 工业废水量; t/t-原料; 0.356(锅炉排污水+软化处理废水); 物理+化学法; 0. 化学需氧量; 克/t-原料; 30; 物理+化学法; 66.67. 本项目生物质燃料用量为48280t/a，则锅炉排污水+软化处理废水产生量为17187.68t/a(57.3t/d)；CODcr产生量为1.45t/a，产生浓度为84.4mg/L。 锅炉排水主要成分为无机盐类，为清净下水，经沉淀后回用，不外排。项目锅炉蒸汽不设冷凝水回流装置，蒸汽通过管道提供给需要的企业使用，没有冷凝水回流，蒸汽供给各企业后，企业根据蒸汽的使用情况作为清下水或污水排放。 (2)员工生活污水 本项目生活用水参照湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)，员工生活用水按办公用水38m3/人·a，则本项目生活用水量304t/a，生活污水的排放系数取0.85，则本项目生活污水排放量258.4t/a。典型生活污水水质为COD：180mg/L、BOD5：120mg/L、SS150mg/L、NH3-N18mg/L、TP3mg/L，则污染物产生量分别为COD：0.047t/a，BOD5：0.031t/a，SS：0.039t/a，NH3-N：0.0047t/a、TP：0.0008t/a。本项目生活污水经化粪池处理后COD175mg/L、BOD5115mg/L、SS140mg/L、NH3-N18mg/L。《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及产业集聚区污水处理站的进水水质要求，具体标准限值见表4-11。 表4-11 废水排放情况 单位mg/L (pH无量纲) 项目; GB8978-1996 排放标准值(三级); 产业集聚区污水处理站进水水质; 本项目废水水质; 是否符合要求. pH; 6～9; 6-9; 6～9; 符合. COD; ≤500; ≤240; ≤175; 符合. NH3-N; /; ≤30; ≤18; 符合. BOD5; ≤300; ≤110; ≤115; 符合. SS; ≤400; ≤200; ≤140; 符合. 本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996 )三级标准以及产业集聚区污水处理站的接纳标准值后排入市政污水管网接入道县产业集聚区污水处理站集中处理。 2.2 生活污水治理措施可行性分析 接管可行性分析：本项目位于永州市道县湖南紫金新材料产业集聚区内，产业集聚区工业企业生活污水经预处理后排入湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站集中处理。根据现场踏勘和咨询建设单位可知，产业集聚区污水处理站及其配套管网预计于2025年3月建成，本项目建设期12个月，预计于2025年10月建成，项目生活污水由污水管网能顺利接入湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站集中处理。产业集聚区污水处理站位于产业集聚区西侧，主要服务范围为湖南紫金新材料产业集聚区，根据产业集聚区污水量预测，折算产业集聚区污水处理厂处理能力最低值不应小于0.7万m3/d，能容纳本项目生活污水。 根据对比同类型产业园区污水处理情况，综合考虑近期入驻企业主要为碳酸锂新能源材料产业，产生的废水类型较统一，近期规划在产业集聚区西侧设置一个集中式污水处理厂，接纳产业集聚区内工业企业产生的生活污水、工业废水及初期雨水。经产业集聚区污水处理厂处理后尾水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后经约3.5km专用管道排至蚣坝河，最终汇入潇水，尾水排放管道从产业集聚区西侧的规划污水处理厂引出，从西南侧穿越蚣坝河支流河岸向下游延河布置，途中绕过马家岭村居民点后，延蚣坝河南侧河岸引至蚣坝河与车子江交汇口处排放，与蚣坝集镇污水处理厂排放口位置距离约80m。 根据对比同类型产业园区污水处理厂进出水水质要求，进水水质参考《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，进水水质取值为COD400mg/L、SS300mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷3.5mg/L，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 项目营运期生活污水经隔油池和化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，同时满足湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站进水水质要求进水水质要求，通过市政污水管网排入湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站集中处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范-水处理通用工序》(HJ1120-2020)，生活污水预处理调整、隔油、格栅、沉淀、气浮、混凝为可行技术，项目生活污水采用隔油池、化粪池(沉淀工艺)处理工艺为可行技术。 综上所述，本项目营运期生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，废水经厂内隔油池+化粪池处理后满足污水处理站进水水质要求，不会对污水处理站产生冲击，因此项目废水排入湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站处理可行。 三、噪声 1、噪声源强分析 本项目噪声源强主要为设备运行过程中产生的噪声，其噪声值约为65~90dB(A)之间，噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单(室内声源) 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级(dB(A)); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 锅炉房; 生物质锅炉; SZW38-1.6-SS; 82.8; 选用低噪声设备、建筑隔声、基础减震; -3; 3; 3; 10.5; 65.8; 昼间; 20; 45.8; 1. 鼓风机; 60000m³/h; 87.8; -5; 4; 1; 10.5; 70.8; 昼间; 20; 50.8; 1. 引风机; 120000m³/h; 87.8; -4; 1; 1; 10.5; 70.8; 昼间; 20; 50.8; 1. 上料机; /; 72.8; -3; 6; 1; 10.5; 55.8; 昼间; 20; 35.8; 1. 空压机; LG-37-0.8; 97.8; -6; -3; 1; 10.5; 80.8; 昼间; 20; 60.8; 1. 水处理间; 给水泵; 流量45m³/h; 87.8; 0; -9; 1; 4.8; 81.6; 昼间; 25; 56.6; 1. 循环泵; CDM15－3FSWPR; 87.8; 1; -11; 1; 4.8; 81.6; 昼间; 25; 56.6; 1. 2、声环境影响预测 (1)预测方法 噪声传播过程中有三个要素：即声源、传播途径和接受者。根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的工业噪声预测模式，本评价只考虑几何发散引起的衰减量来预测项目对厂界的贡献点的影响。 预测方法为：依据各噪声源与各预测点的距离计算出各噪声设备产生的噪声对各预测点的影响值，并根据能量合成法叠加各噪声设备对各预测点的噪声贡献值，来预测分析本项目运营期对厂界及周围声环境的影响。 (2)预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中的噪声预测模式预测本项目的主要噪声设备对周围声环境的影响。预测模式如下： A、本项目只考虑几何发散衰减，公式按照： LA(r)=LA(r0)－Adiv 式中：LA(r)--距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)--参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv--几何发散引起的衰减，dB； B、声源的几何发散衰减公式： Adiv=20lg(r/r0) 式中：Adiv--几何发散引起的衰减，dB； r--预测点距声源的距离； r0--参考位置距声源的距离； C、工业企业噪声计算公式： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Ntj100.1LAj 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--等效室外声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 (3)预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-13。 表4-13 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 时段; 贡献值(dB(A)); 背景值(dB(A)); 预测值(dB(A)); 标准限值(dB(A)); 达标情况. 东厂界; 昼间; 54.5; -; 54.5; 65; 达标. 夜间; 54.5; -; 54.5; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 53.3; -; 53.3; 65; 达标. 夜间; 53.3; -; 53.3; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 53.6; -; 53.6; 65; 达标. 夜间; 53.6; -; 53.6; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 53.3; -; 53.3; 65; 达标. 夜间; 53.3; -; 53.3; 55; 达标. 由上表预测结果可知，项目四周厂界处昼间、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 为了进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施： ①选用低噪声设备，采用减振基座，减弱设备运转时产生的振动； ②建议对高噪声设备采取消音、隔声措施，如对空压机设置隔声效果较好的隔声房等，对机泵等噪声较大的电机加隔声罩； ③高声功率设备，随设备购置专用的减振、消声设备； ④合理选择调节阀及变频调速电机，避免因压降过大而产生的高噪声； ⑤合理布局，高噪声设备布置尽量远离敏感点； ⑥锅炉房加装隔声材料，以减小对麦庄村的影响； ⑦加强设备日常维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。 4、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301-2023)，项目运营期噪声监测计划见表4-14。 表4-14 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界东、南、西、北; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 四、固体废物 4.1、固废产生情况 本项目固体废物主要为生物质锅炉燃料燃烧产生的炉渣、烟气除尘设施收集的除尘灰、软水制备过程中产生的饱和离子交换树脂、废布袋、废包装材料、厂区员工产生的生活垃圾。 1)除尘灰 生物质燃料燃烧过程中将会有烟尘产生，烟尘经二级旋风除尘器除尘器除尘器+布袋除尘器处理后，大部分烟尘被除尘器收集，形成灰渣，根据除尘器收集的除尘灰量为1840.42t/a，除尘灰为生物质燃料中未燃尽部分与燃料在高温下气化的杂质，主要成分为农林废弃物灰烬，含有碳、钠、硅、钾、镁等元素，为一般工业固废，可用于制作有机肥，因此，本项目产生的除尘灰经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥。 2)炉渣 生物质锅炉炉渣的产生量按生物质燃料灰分含量(3.8%)进行估算，生物质燃料燃烧的灰分产生炉渣量约占灰分总量的95%，另外5%进入烟气。 由此得出：炉渣量=生物质燃料用量×灰分含量×95%＝49144t/a×3.8%×95%=1774.10t/a。 生物质锅炉炉渣一般为生物质燃料中未燃尽部分与燃料在高温下气化的杂质，主要成分为农林废弃物灰烬，含有碳、钠、硅、钾、镁等元素，为一般工业固废，可用于制作有机肥，因此，本项目产生的生物质锅炉炉渣经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥。 3)饱和离子交换树脂 锅炉所需的软水在制备过程中，所使用的树脂交换位置均被水中的钙和镁占据后，会产生饱和离子交换树脂，属一般固废。本项目饱和离子交换树脂预计2年更换1次，产生量约1.5t/次，该部分饱和离子交换树脂由厂家来更换，更换后直接由厂家回收，不在项目区内暂存。 4)废布袋 本项目废气治理设施产生的废布袋约2000m2，5年更换一次，产生量约1t/5a， 为一般固废，经收集后外售。 5)废包装材料 本项目原辅材料中涉及有工业盐、尿素等包装材料，其产生量约为0.1t/a，经收集后外售。 (2)危险废物 ①废机油及含油废物 项目在设备运行过程、维修、保养过程中需要使用机油，滴漏的机油约占使用量的1%，因此，产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)规定，属于 HW08 类危险废物；暂存在危险废物暂存间，定期交于有相关危险废物处理资质单位处置。 ②含油抹布和手套 设备维修保养过程会产生含油抹布和手套等。本项目含油抹布和手套产生量 0.001t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，属于HW49其他废物，废物代码900-041-49；暂存在危险废物暂存间，定期交于有相关危险废物处理资质单位处置。 (3)生活垃圾 项目拟配备职工8人，每人每天综合产生垃圾按0.5kg/人/d计，日产生活垃圾4.0kg，项目区职工每年产生垃圾1.2t，通过垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运。 综上所述，本项目营运期固废汇总情况见下表。 表4-15 项目固废产生及处置情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 烟气除尘设施; 除尘灰; 一般工业固废; 固态; 1840.42; 经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥; 1840.42; 100%处置. 废布袋; 一般工业固废; 固态; 1t/5a; 经收集后外售; 1t/5a. 生物质锅炉; 炉渣; 固态; 1774.10; 经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥; 1774.10. 原辅材料包装; 废包装材料; 固态; 0.1; 经收集后外售; 0.1. 软水制备系统; 饱和离子交换树脂; 固态; 1.5t/次; 更换后直接由厂家回收; 1.5t/次. 设备运行、维修、保养过程; 废机油及含油废物; HW08 类危险废物; 液态; 0.01; 暂存在危险废物暂存间，定期交于有相关危险废物处理资质单位处置; 0.01. 维修、保养过程; 含油抹布和手套; HW49 其他废物; 固态; 0.001; 0.001. 员工; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 1.2; 统一收集后由环卫部门统一清运; 1.2. 4.2、环境管理要求 一般固废管理要求： 为降低固体废物收集、贮存、处置、转移过程中对周围环境的影响，本次评价要求建设单位做好以下防治措施： ①设置一间100m2的一般固废暂存场所(位于南侧原料库内的东南角)； ②一般工业固体废物贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关要求；为加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)修改单的要求设置环保图形标志； ③除尘灰不得直接卸落到地面，卸灰区域密闭，采用密闭方式运输等。 危险废物管理要求： 按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，危险废物的临时贮存需设置专门的储存厂房，采用密闭式贮存，本项目设置1间危险废物暂存间(面积10m2，位于工程西北侧)。危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规定的以下要求： 1)按危险废物贮存设施的要求进行设计； 2)存放危险废物的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 3)基础的防渗层采用双层防渗，低层敷设1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/秒)，仅次敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 4)堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； 5)地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 6)设施内要有安全照明设施和观察窗口； 7)应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； 8)危废暂存间上设置危险废物警示标志，并在四周设置雨水边沟。 危险废物，在收集、贮存、处置方面采取如下措施： ①收集和贮存 废物的收集和贮存严格按照《危险废物贮存和污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行分类收集，根据危险废物的性质分类贮存于危险废物暂存间(防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施符合《危险废物贮存和污染控制标准》(GB18597-2023)。 ②转移 危险废物转移过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，防止危险废物在转移过程中污染环境。 ③处置 本项目产生的固体废物中属于危险废物的部分，收集暂存于危废暂存间后交有资质单位处置。 ④设立企业固废管理台账，规范各类废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 综上所述，本项目产生的固体废物在均得到有效的收集、储存及处置，对环境影响可接受。 五、地下水、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目属于“N 142 热力生产和供应工程中”的其他，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A“土壤环境影响评价项目类别”，行业类别属于“其他行业”，项目类别属于Ⅳ类，可不开展环境影响评价工作；因此本项目不设地下水、土壤环境评价等级，不开展地下水、土壤环境影响评价工作。 根据项目特点，本项目可能对地下水、土壤造成影响的途径为厂区地面破损，锅炉定期排污水、软化再生废水等泄漏后发生渗透及灰渣、炉渣等污染物随雨水流出等。 为防止项目实施对区域地下水及土壤环境造成污染，本次环评要求厂区地面及道路采取防渗措施，阻止其渗入地下水及土壤中，即从源头到末端全方位采取防控措施。采取以上措施后，本项目不会对区域地下水、土壤环境产生较大影响。 六、环境风险分析 1、评价依据 (1)评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存的建设项目可能发生突发性事故的应进行环境风险评价。本次环境风险评价的目的在于识别、分析、评估项目生产运行及物料储运中的风险所造成对人身安全与环境的影响和损害，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将项目建设中潜在的风险危害程度降至最低。 (2)风险调查 本项目燃料为生物质燃料，不属于风险物质，不存在重大危险源。项目生产设施风险主要为生物质燃料燃烧意外发生火灾，锅炉爆炸，蒸汽管道泄漏。 (3)评价等级 本项目生物质燃料不属于有毒、易燃、爆炸和危险化学品物质。因此，本项目非重大危险源。按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险潜势为Ⅰ。根据风险潜势判定，确定项目环境风险评价等级为简单分析。项目环境风险评价等级划分如表4-15所示： 表4-15 环境风险评价等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 2、环境风险识别及分析 生物质燃料锅炉燃烧过程如发生误操作，设备故障，工艺失控等原因发生火灾、爆炸，发生火灾爆炸时产生的环境危害主要是震荡作用、冲击波、碎片冲击和造成火灾等影响，不仅会造成财产损失、停产等，而且有可能造成人员伤亡。爆炸起火后将通过热辐射方式影响周围环境，在近距离范围内将对建筑物和人员造成严重伤害。 本项目涉及到生物质燃料燃烧过程操作失误或工艺失控就可引发火灾、爆炸。 通过提高装置和库区的本质安全度，落实各项安全措施后，可使火灾、爆炸危险性下降。但值得注意的是，一旦某设备或装置发生火灾、爆炸，很可能会造成“多米诺效应”。因此，要强化管理、措施到位，要防微杜渐。 蒸汽管道发生泄漏时，有大量的白色蒸汽冒出，伴随有强烈的噪声，管道阀门、弯头由于压力过大会导致发生崩裂。管道蒸汽发生泄漏产生的环境危害主要是人员烫伤，不仅会造成财产损失、停产等，而且有可能造成人员伤亡，在近距离范围内将对建筑物和人员造成严重伤害。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南道顺能源有限公司生物质锅炉集中供汽项目. 建设地点; 湖南紫金新材料产业集聚区. 地理坐标; 经度; 东经111°43′22.246″; 纬度; 北纬25°23′42.943′′. 主要危险物质分布; 本项目燃料为生物质燃料，不属于风险物质，不存在重大危险源。项目生产设施风险主要为生物质燃料燃烧意外发生火灾，锅炉爆炸，蒸汽管道泄漏。. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等); 生物质燃料燃烧意外发生火灾，锅炉爆炸，蒸汽管道泄漏引发的伴生/次生污染物排放对大气、地表水、地下水的影响。. 风险防范措施要求; 工艺技术设计安全防范措施：厂内设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范；定期对蒸汽锅炉设备进行检查、维修、更换，防止因腐蚀、磨损、密封不严导致生产过程中蒸汽泄漏；锅炉房配1套废气处理装置，实时掌控废气治理措施运作情况，一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产。. 加强对工程建设的管理，强化监理对工程质量的监督，切实做好压力管道及设备安装、焊接等环节的规范管理，确保安全生产运行。加强对高、中、低压管道的巡检，发现有泄漏情况及时处理，防止漏点扩大，导致事故发生。对蒸汽管网所有弯头处进行测厚，对材质、壁厚不合格的弯头进行更换，消除缺陷、隐患。加强运行设备的管理，严格按规程要求规范操作，严禁超温、超压、超负荷运行。. 企业应按消防部门要求在场内安装灭火器、消防栓等消防设施，定期对灭火器材、设施进行检查，如有损坏或压力不足应及时维修更新；保持消防器材的完整齐备，严禁将消防器材挪作他用，特殊情况必须经领导同意；实施消防培训计划，对公司内消防员进行培训，加强专业知识及消防知识的学习。同时定期进行消防演练(不少于2次/年)，加强员工的消防应急技能。. 编制突发环境事件应急预案。. 填表说明; /. 七、环保投资及竣工环境保护验收一览表 本项目总投资15210万元，环保投资约为203万元，占工程总投资的1.33%。 表4-17 环保投资及竣工环境保护验收一览表 污染控制类型; 控制措施; 投资额; 验收标准. 废气污染控制; 生物质燃料原料堆场：燃料以袋装方式堆放，地面进行硬化处理，拟采用三面围挡+顶棚遮盖，进出物料口设置为敞开式; 7; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值. 2套低低氮燃烧装置+二级旋风除尘器+袋式除尘技术+1根40m高的DA001排气筒; 183; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值. 废水防治措施; 化粪池; /(依托已有). 锅炉排污水+软化处理废水经沉淀池后回用于生产; 3; 不外排. 噪声控制; 结构隔声、基础减振、消声等措施; 5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准. 固体废物处置; 生活垃圾设置垃圾桶，交由环卫部门清运处理; /(依托已有); 合理处理、处置. 危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置. 炉渣、除尘灰、废包装袋、废布袋暂存于一般固废暂存间内，定期外售有机肥制作单位制作有机肥；锅炉炉渣经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥；废包装袋、废布袋经收集后外售; 5. 合计; 203. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx | 设置“低氮燃烧装置+二级旋风除尘器+袋式除尘技术”的烟气治理设施及1根40m高的DA001排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值 |
|  | 生物质燃料原料堆场 | 粉尘 | 燃料以袋装方式堆放，地面进行硬化处理，拟采用三面围挡+顶棚遮盖，进出物料口设置为敞开式 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 锅炉排污水+软化处理废水 | CODcr、SS | 经沉淀后回用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、动植物油 | 化粪池 |  |
| 声环境 | 设备 | Leq(A) | 安装基座安装减振基础、墙体隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准 |
| 固体废物 | 项目烟尘处理设施产生的除尘灰经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥；锅炉炉渣经袋装收集后外售有机肥制作单位制作有机肥；废包装袋、废布袋经收集后外售；软化水制备系统产生的饱和离子交换树脂由厂家来更换，更换后直接由厂家回收；员工生活垃圾通过垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运。危险废物暂存在危险废物暂存间，定期交于有相关危险废物处理资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 为防止项目实施对区域地下水及土壤环境造成污染，本次环评要求厂区地面及道路采取防渗措施，阻止其渗入地下水及土壤中，即从源头到末端全方位采取防控措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | (1)在生产车间应设置消防设施，并指定专人负责，厂房内布置应严格执行国家有关防火防爆等规范，并按要求设置消防通道。(2)厂区内严禁吸烟，提高安全意识，制定各项环保安全制度。 (3)制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》，(第11号令)，项目属三十九、电力、热力、生产和供应业44-96.热力生产和供应443中单台或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上的锅炉(不含电热锅炉)，为重点管理，需在投产前办理排污许可证。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家、地方产业政策，以及相关规划，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，选址合理。在采取环评提出的措施后，项目产生的废气、废水、噪声均可达标排放，固废均能得到妥善处置，对当地环境质量及主要关心点环境影响较小，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求，符合国家法律法规要求。本项目在严格执行环境保护“三同时”制度，严格进行环境管理，保证项目内的废气处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 7.39t/a | / | 7.39t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 33.42t/a | / | 33.42t/a | / |
|  | NOx | / | / | / | 35.09t/a | / | 35.09t/a | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 258.4t/a | / | 258.4t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 粉尘 | / | / | / | 1.48t/a | / | 1.48t/a | / |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 1840.42t/a | / | 1840.42t/a | / |
|  | 炉渣 | / | / | / | 1774.10t/a | / | 1774.10t/a | / |
|  | 饱和离子交换树脂 | / | / | / | 1.5t/次 | / | 1.5t/次 | / |
|  | 废布袋 | / | / | / | 1t/5a | / | 1t/5a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.2t | / | 1.2t | / |
| 危险废物 | 废机油及含油废物 | / | / | / | 0.01t | / | 0.01t | / |
|  | 含油抹布和手套 | / | / | / | 0.001t | / | 0.001t | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。