道环评字〔2024〕27号

关于湖南道顺能源有限公司生物质锅炉集中供汽项目环境影响报告表的批复

湖南道顺能源有限公司：

你公司申请项目环评批复的报告及委托永州博华环保科技有限公司编制的《湖南道顺能源有限公司生物质锅炉集中供汽项目环境影响报告表》（报批稿）等有关资料收悉，经研究，现批复如下：

一、湖南道顺能源有限公司生物质锅炉集中供汽项目位于永州市道县湖南紫金新材料产业集聚区内，项目总投资15210万元（其中环保投资203万元，占总投资的1.33%），总占地面积6666.8平方米，总建筑面积5000平方米。项目分两期建设，主要建设内容包括：一次性建成1座锅炉房；一期建设2台18t/h生物质锅炉(一用一备)、1栋原料仓库、配套设施场地、供热管网(长度400m)及其他配套设施等；二期建设1台18t/h生物质锅炉等相关设施。项目建成投产后，年产220320吨蒸汽（一期110160吨蒸汽、二期110160吨蒸汽）。

根据环评报告分析结论、各相关部门意见以及专家评审意见，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施，确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局原则同意本项目按照报告表所确定的性质、规模、工艺、地点及环境保护对策措施进行建设。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。项目应符合区域规划和行业要求。所选用生产设备及环保设施符合国家质量安全要求。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》(GB15562.1-2-95)的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范落实污水防治设施。项目锅炉排污水、软化处理废水经沉淀池处理后回用于生产，待沉淀池中废水不能满足生产回用条件时，沉淀池中废水须达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站设计进水标准较严值后，每月经管网集中排放一次至湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站集中处理。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及湖南紫金新材料产业集聚区污水处理站的接纳标准值后，经污水管网排入道县产业集聚区污水处理站集中处理。

（三）废气污染防治。生物质锅炉燃料燃烧尾气经“低氮燃烧装置+二级旋风除尘器+袋式除尘技术”处理后，通过40米高排气筒排放，各污染物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值。生物质原料堆场采取地面硬化、三面围挡、顶棚遮盖等措施，且原料以袋装的方式进行堆存，无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

（四）噪声污染防治。优化设备选型，合理布局高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。一般工业固体废物回收综合利用或妥善安全处置，在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。废机油、含油抹布和手套等危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范设置和管理，交有处理资质的单位处置，并做好台账管理。

（六）科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。

（七）环境风险防范。按要求建立环境事故应急预案，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施，配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。

（八）维护社会稳定。项目建设过程中要加强报告表所列环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，接受公众监督，防止人民群众因环境诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标：二氧化硫≤33.42t/a、氮氧化物≤35.09t/a。

四、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响评价文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

六、遵守环保法律法规的规定，落实各项环保措施。项目建成后，建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，自主开展环境保护竣工验收。

七、该建设项目报告表批准后，永州市道县生态环境保护综合行政执法局负责对项目建设及“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作。

- 永州市生态环境局

2024年12月17日

- 主题词： 环评  报告表  批复

抄  送：永州博华环保科技有限公司

永州市生态环境局                  2024年12月17日印发