道环评字〔2025〕6号

关于道县兴华再生资源有限责任公司硅锰合金炉渣回收综合利用改扩建项目环境影响报告表的批复

道县兴华再生资源有限责任公司：

你公司申请项目环评批复的报告及委托湖南创景天成环境科技有限公司编制的《道县兴华再生资源有限责任公司硅锰合金炉渣回收综合利用改扩建项目环境影响报告表》（报批稿）等有关资料收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司《道县兴华再生资源有限责任公司硅锰合金炉渣回收综合利用项目环境影响报告表》于2018年8月15日经原永州市环境保护局以“永环评〔2018〕93号”文件予以批复。由于生产设备部分老化，为提高产品质量适应市场需求，本项目在原环评批复的基础上进行改扩建。道县兴华再生资源有限责任公司硅锰合金炉渣回收综合利用改扩建项目位于永州市道县高新技术产业开发区仙子脚片区(道县华鑫冶炼有限责任公司内)。该项目于2024年8月7日、2025年3月18日分别取得道县发展和改革局备案证明（道发改备案证字〔2024〕136号）及变更项目建设内容证明（道发改备案证字〔2025〕57号）；于2025年1月22日取得永州市发展和改革委员会节能报告批复（永发改许〔2025〕1号）。项目总投资3200万元（其中环保投资135万元，占总投资的4.22%），总占地面积30000平方米，建筑面积10000平方米，项目以周边冶炼企业硅锰合金炉渣、生活垃圾焚烧发电电厂炉渣、铁矿粉为原料生产铸石，改扩建主要内容包括:将原批复的2台3.6立方米富氧侧吹炉其中的1台改扩建为10立方米富氧侧吹炉，另外1台3.6立方米富氧侧吹炉保留不变，新增1栋1层2000平方米钢架构标准厂房、新增2000平方米仓库以及新增配套建设相应的环保工程。项目改扩建建成投产后，年产铸石15万吨。

根据环评报告分析结论、各相关部门意见以及专家评审意见，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施，确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局原则同意项目建设。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高资源利用率，使用清洁的原材料，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放、清洁生产达到国内先进水平，不得采用淘汰落后的设备、设施、工艺。项目应符合区域规划和行业要求。所选用生产设备及环保设施符合国家质量安全要求。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》(GB15562.1-2-95)的规定，设置环境保护图形标志牌。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范落实污水防治设施。项目产生的冷却废水经冷却池降温后循环使用不外排，脱硫废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。生活污水经化粪池处理后，回用于场内绿化和农肥不外排。

（三）废气污染防治。项目混料、球磨工序产生的废气由集气罩+布袋除尘器处理达标后，经15米高的排气筒排放；熔化废气、浇铸和结晶废气由集气罩+重力除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫系统处理达标后，经15米高的排气筒达标排放；大气主要污染物执行《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB43/3082-2024）中相关排放限值。厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放浓度监控限值。

（四）加强噪声污染防治。选用低噪声设备，合理布局并采取基础减振、隔振等降噪措施，加强设备日常维护防止设备故障形成的非正常生产噪声，噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值的要求。

（五）固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目产生的炉渣、脱硫石膏等固体废物收集后外售综合利用，除尘灰回收后用于生产配料，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理，厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；废机油、废机油桶、废含油抹布等危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范设置和管理，设置危废暂存间，交有处理资质的单位处置，并做好台账管理。

（六）科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。

（七）环境风险防范。依法依规制定环境风险应急预案，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施，配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。

（八）维护社会稳定。项目建设过程中要加强报告表所列环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，接受公众监督，防止人民群众因环境诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、总量控制指标。根据环评报告、专家意见和主要污染物排污权交易实际，确定本项目污染物总量控制指标：SO2≤15.1t/a、NOX≤6.29t/a。

四、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

五、建设项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报原审批部门重新审核。

六、落实环境监测计划，做好环境监理工作。项目建设须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度；项目完工后应按规定程序自主开展环境保护竣工验收，并依法公开。

七、建设项目环境影响报告表批准后，永州市生态环境局道县分局负责建设项目环保“三同时”执行落实情况的监督检查和日常环境管理工作。

永州市生态环境局

2025年5月20日

- 主题词： 环评  报告表  批复

抄  送：道县高新技术产业开发区管理委员会、道县发展和改革局、道县科技和工业信息化局、道县应急管理局、湖南创景天成环境科技有限公司

永州市生态环境局                 2025年5月20日印发